МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

| От | 10.05.12 | № | 37 |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАТО Светлый

О внесении изменений в решение
Муниципального собрания городского
округа ЗАТО Светлый  от 11 апреля 2011 года
№ 14 «Об  утверждении Правил благоустройства,
озеленения, обеспечения чистоты и порядка
на территории городского округа
ЗАТО Светлый Саратовской области»

На основании поручения Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2011 года № ДК-П9-8588 «О предоставлении до 30 марта 2012 года обновленных правил благоустройства всех поселений и городских округов», в соответствии с  Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011года № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», статьями 5, 53, 57 Устава муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области Муниципальное собрание  городского округа ЗАТО Светлый приняло

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 11 апреля 2011 года № 14 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»:

1.1. п. 3 раздела III «Обеспечение чистоты и порядка» читать в новой редакции:

«Владельцам животных рекомендуется предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами.

Рекомендуется не допускать содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования  многоквартирных жилых домов.

Владельцы собак и кошек обязаны следить за своими животными, не допускать  загрязнения животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров и иных мест общего пользования. Экскременты кошек и собак должны быть убраны владельцем животного».

1.2. п. 4 раздела VIII «Содержание малых архитектурных форм, некапитальных сооружений» в новой редакции:

«Строительство или установка малых архитектурных форм, элементов монументально-декоративного оформления, коммунально-бытового и технического оборудования, некапитальных сооружений на территории городского округа в местах общего пользования допускается на основании схем размещения объектов, а также эскизов или макетов, согласованных с администрацией городского округа ЗАТО Светлый  Саратовской области.

Размещение средств наружной рекламы и информации на территории городского округа ЗАТО Светлый рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044. Эксплуатацию средств наружной рекламы следует осуществлять в порядке, установленном решением представительного органа городского округа ЗАТО Светлый».

1.3. п.6 раздела XIV «Содержание транспорта» дополнить абзацем:

«Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов рекомендуется проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов».

1.4. Дополнить правила разделом XVI «Содержание площадок для выгула собак»:

«Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования городского округа ЗАТО Светлый, свободных от зеленых насаждений, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды.

Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения рекомендуется принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.

Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.

Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

На территории площадки рекомендуется предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.

Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения».

1.5. Раздел XVI «Контроль за соблюдением Правил» считать соответственно разделом XVII.

1.6. Раздел XVII «Ответственность за нарушение Правил» считать соответственно разделом XVIII.

1.7. Раздел XVIII «Заключительные положения» считать соответственно разделом XIX.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  главу администрации городского округа ЗАТО Светлый.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Решение опубликовать в газете «Светлые вести».


Глава городского округа
ЗАТО Светлый                                            С.В. Колесников