РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ                                                          Шифр 1099/5753

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ № 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Саратов-2010

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                       Шифр 1099/5753

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ТОМ №1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

Директор института                                                                                           Р.Г. Акимов

Главный инженер института                                                                           С.В. Лазарев

Зам. дир. по архитектуре                                                                                 В.А. Желанов

Начальник отдела                                                                                             С.Я. Замский

Главный инженер проекта                                                                              Т.Ю. Волгина

Саратов 2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Положение городского округа ЗАТО Светлый в Саратовской области.

М 1: 50 000

2. Схема современного использования территории. Опорный план. М 1: 5 000

3. Схема комплексного анализа для оценки развития территорий и размещения объектов капитального строительства. М 1: 5 000

4. Схема границ территорий и земель с указанием землепользователей.

М 1: 5 000

5. Генеральный план (основной чертеж). М 1: 5 000

4. Схема планируемых границ функциональных зон. М 1: 5 000

5. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1: 5 000

6. Схема развития транспортной инфраструктуры. М 1: 5 000

7. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. М 1: 5 000

8. Схема развития сетей и объектов водоснабжения и водоотведения. 1: 5 000

9. Схема развития сетей и объектов теплоснабжения. М 1: 5 000

10. Схема развития сетей и объектов газоснабжения. М 1: 5 000

11. Схема развития сетей и объектов электроснабжения. М 1: 5 000

12. Схема развития сетей и объектов средств связи. М 1: 5 000

13. Охрана окружающей среды. Схема планировочных ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Существующее положение. М 1: 5 000

14. Охрана окружающей среды. Схема планировочных ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Проектное решение.

М 1: 5 000

15. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1: 5 000

(ГО и ЧС гриф «Секретно»)

16. Проектный план ГО и ЧС. М 1: 5 000. (ГО и ЧС гриф «Секретно»)

17. Схема размещения городского округа ЗАТО Светлый на территории муниципального района. М 1: 50 000 (ГО и ЧС гриф «Секретно»)

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № пп. | Наименование глав | страница |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | Стр. 3 |
|  | ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. 4 |
|  | ВВЕДЕНИЕ | Стр. 6 |
|  | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | Стр. 8 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ | Стр. 9 |
| 2 | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ | Стр. 10 |
| 2.1 | Поверхностные и подземные воды | Стр. 10 |
| 2.2 | Климат | Стр.11 |
| 2.3 | Почвенный покров | Стр.12 |
| 3 | ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | Стр 13 |
| 4 | ЗЕМЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | Стр 15 |
| 4.1 | Территория городского округа | Стр 15 |
| 4.2 | Территориальные ресурсы | Стр 15 |
| 5 | ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ | Стр 17 |
| 5.1 | Динамика численности населения, воспроизводство и половозрастной состав | Стр 17 |
| 5.2 | Прогнозы численности населения на 2020 и 2030 годы | Стр.19 |
| 5.3 | Трудовые ресурсы. Прогнозная оценка трудового потенциала | Стр.19 |
| 6 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ | Стр 23 |
| 6.1 | Хозяйственный комплекс и предпосылки развития городского округа ЗАТО Светлый | Стр 23 |
| 6.2 | Жилищный фонд и жилищное строительство | Стр.24 |
| 6.3 | Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития | Стр.25 |
| 7 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА | Стр 37 |
| 7.1 | Планировочная организация городского округа | Стр 37 |
| 7.2 | Концепция территориального развития городского округа | Стр 37 |
| 7.2.1 | Жилые и общественно-деловые зоны | Стр 37 |
| 7.2.2 | Производственные зоны и зона внешнего транспорта | Стр 37 |
| 7.2.3 | Рекреационные зоны | Стр 38 |
| 8 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр 39 |
| 8.1 | Внешний транспорт | Стр 39 |
| 8.2 | Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт | Стр.41 |
| 9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр 43 |
| 9.1 | Водоснабжение | Стр 43 |
| 9.2 | Водоотведение | Стр 46 |
| 9.3 | Санитарная очистка | Стр 50 |
| 9.4 | Теплоснабжение | Стр 51 |
| 9.5 | Газоснабжение | Стр 54 |
| 9.6 | Электроснабжение | Стр 56 |
| 9.7 | Средства связи | Стр 65 |
| 10 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Стр 74 |
| 10.1 | Объекты воздействий | Стр. 75 |
| 10.1.1 | Состояние воздушного бассейна | Стр. 75 |
| 10.1.2 | Состояние водных ресурсов | Стр. 76 |
| 10.1.3 | Состояние почв и земельных ресурсов | Стр. 77 |
| 10.1.4 | Физические факторы воздействия | Стр. 78 |
| 10.1.5 | Воздействие электромагнитного излучения. Радиационный фон | Стр. 78 |
| 10.2 | Объекты охраны | Стр. 78 |
| 10.3 | Зоны с особыми условиями использования территории | Стр. 79 |
| 11 | ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | Стр. 80 |

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план городского округа ЗАТО Светлый разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области по заказу «Администрации городского округа ЗАТО Светлый», в соответствии с муниципальным контрактом № 31 от 13.11.2010 г.

Ранее был выполнен «Проект генерального плана пос. Светлый Татищевского района Саратовской области» в 1994 году с проектным сроком до 2014 года на расчётную численность населения 14 100 человек.

В связи с серьезными законодательными изменениями по основополагающим политическим, социально-экономическим, градостроительным и строительным вопросам, были приняты и одобрены Градостроительный и Земельный Кодексы РФ.

Вступление в силу новых законов в отношении организации градостроительной деятельности сформировало современные требования к пространственному развитию территорий.

Разработка вызвана необходимостью создания отвечающего запросам сегодняшнего дня градостроительного документа, которым Администрация городского округа ЗАТО Светлый сможет руководствоваться в новых социально-экономических условиях.

Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании:

- технического задания на проектирование;

- постановления Администрации городского округа ЗАТО Светлый;

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Исходные данные представлены:

- Муниципальным учреждением «Жилищно-эксплуатационное управление администрации городского округа ЗАТО Светлый»;

- Отделом по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации городского округа ЗАТО Светлый;

- Отделом образования администрации городского о	- 6 -круга ЗАТО Светлый;

В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития городского округа.

В Генеральном плане определены основные параметры развития городского округа:  перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий с Дата создания 02.04.2010 9:37:00жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций городского округа.

Проектные решения генерального плана городского округа ЗАТО Светлый являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и должны учитываться при разработке и корректировке Правил землепользования и застройки.

При выполнении проекта учитывались следующие градостроительные работы:

«Схема территориального планирования Татищевского района (ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ТПМ).

«Проект генерального плана пос. Светлый Татищевского района Саратовской области»,  выполненный ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» в 1994 г.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

I этап-	первая очередь генерального плана городского округа ЗАТО Светлый, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2020 г.;

II этап -	расчетный срок генерального плана городского округа ЗАТО Светлый, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана –2030 г.;

III этап -	период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана городского округа ЗАТО Светлый, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития города – 2030-2040 годы;

Генеральный план состоит из 3-х томов: «Материалы по обоснованию проекта генерального плана» (Том 1), «Положения о территориальном планировании» (Том 2), «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (Том 3. Книга 1,2. Секретно).

Работа выполнена «Территориально-планировочной мастерской» ГУПП «Институт Саратовгражданпроект».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель Генерального плана городского округа ЗАТО Светлый - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды.

Устойчивое развитие городского округа предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности территории городского округа и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами корректировки Генерального плана городского округа ЗАТО Светлый, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды обитания – реконструкция и благоустройство всех территорий городского округа.

- Функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания, необходимого производства, отдыха и других функций.

- Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству городского округа, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Градообразующее предприятие - войсковая часть 89553 (60 ракетная Таманская ордена Октябрьской революции Краснознамённая дивизия имени 60-летия СССР) была сформирована 24 июля 1964 года.

Городской округ ЗАТО «Светлый» расположен на Приволжской возвышенности, в четвертой природно-экономической зоне правобережной южной части Саратовской области, в 40 км северо-западнее города Саратова.

Площадь городского округа составляет 3,49 кв. км. Население насчитывает 13,18 тыс. человек.

Городской округ ЗАТО «Светлый» в структуре Поволжского федерального округа

| (Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2008)Наименование | Население |  | Территория, тыс. км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |  |
| Приволжский федеральный округ, всего | 31155 | 100,0 | 1037 |
| - городское население | 22047 | 70,8 |  |
| - сельское население | 9108 | 29,2 |  |
| Саратовская область, всего | 2668 | 8,6 | 101,2 |
| - городское население | 1964 | 6,3 |  |
| - сельское население | 704 | 2,2 |  |
| Городской округ ЗАТО «Светлый», всего | 13,18 | 0,04 | 3,49 |

Создано

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Территория городского округа ЗАТО Светлый дренируется реками Волжского и Донского бассейнов. Река Идолга протекает по границе городского округа.

Весенний подъём воды на реке Идолга начинается в конце марта - начале апреля и продолжается — 5-7 дней. Летняя межень начинается в конце апреля - начале мая и чаще всего устойчива. Замерзают реки в конце ноября - начале декабря. Максимальная толщина льда достигает 0,6-0,7 м. Вскрываются в начале апреля, продолжительность весеннего ледохода 3-5 дней. В весенний период проходит 75-80% годового стока.

Основную роль в питании реки после спада весеннего половодья выполняют воды из палеогеновых и позднемеловых водоносных горизонтов, выходящих на дневную поверхность в виде родников. Ими и держится устойчивый меженный уровень воды.

Река  Идолга, является левобережным притоком реки Медведицы. Долина р. Идолги асимметрична с правым крутым и левым пологим берегами, ширина её составляет 1,5-2 км. Живое сечение водного потока не превышает 4-5 м, а глубина 1,2-1,8 м.

Скорость течения реки составляет 0,1 м/с. Пойма поднимается над уровнем воды на 0,5-0,7 м. Повсеместно прослеживается первая надпойменная терраса высотой 2-3 м. Русло реки извилистое, река блуждает по широкой пойме, образуя старицы, зарастающие осокой и камышом.

Уровень воды на реке в весенний паводок поднимается на 2-3 м. Летом река сильно мелеет и расход её составляет 2 м3/сут., в паводок увеличивается до 20-30 м3/сут. Ледостав наступает в конце ноября — начале декабря в 2-3 дня. Толщина льда составляет около 1 м.

Воды реки пресные, имеют повышенную жёсткость, гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией 0,7-0,8 г/л.

Гидрогеологические условия

В пределах городского округа выделяются Корсаковский артезианский бассейн III порядка. Подземные воды юрских и более древних отложений, как правило, содержат солоноватую или соленую воду, непригодную для целей водоснабжения, поэтому описание их не дается.

На территории выделяются водоносные горизонты (комплексы) и водоупорные толщи палеогеновых, меловых и четвертичных отложений.

Водоносный горизонт современных и средне-верхнечетвертичных аллювиальных отложений. Водоносный горизонт приурочен к аллювию поймы и двух террас, имеет небольшое площадное распространение, развит по долине р. Идолга. Состав водовмещающих пород — суглинки, супеси, пески мелкозернистые, кварцевые с прослойками суглинков, общей мощностью до 22 м. Воды описанного горизонта — безнапорные. Глубина залегания уровня по долине р. Идолги 1,5-2,53 м. Направление потока подземных вод — к руслу реки и вниз по долине. Дебит родников — доли л/с, скважин — 0,1-0,2 л/с при понижении 6-11 м. Состав вод — пресный, с минерализацией 0,2-0,7 г/л. Область питания совпадает с областью распространения.

Водоносный комплекс палеогеновых отложений. Распространён в наиболее погруженных частях Корсаковской депрессии. Объединение вод палеогенового водоносного комплекса вызвано отсутствием разделяющих водоупоров. Водовмещающие породы представлены в верхней части разреза песками кварцево-глауконитаными, мелкозернистыми с редкими прослойками песчаников; в нижней - к трещиноватым опокам с прослоями песчаников 0,2-0,6 м.

2.2. Климат

Климат территории городского округа континентальный, характеризующийся жарким и сухим летом и холодной снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +4,5°С. Самый холодный месяц — январь, самый жаркий — июль. Средняя температура июля +20–22,5°C, января от -11,5 до -12,5°C. Абсолютный максимум в июле — +41°С, абсолютный минимум в январе — -42°С. Продолжительность вегетационного периода составляет 180-190 дней.

Зима довольно снежная. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 25-30 см. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 135-140 дней, число дней в году со снежным покровом — 133.

Устойчивое промерзание почвы в среднем наблюдается во второй половине осени и при наличии снежного покрова протекает замедленно. Глубина промерзания почвы в среднем составляет 66-70 см.

Городской округ ЗАТО Светлый достаточно обеспечен ресурсами тепла и влаги. Сумма активных вегетационных температур колеблется от 2500 до 2800°C, среднегодовое количество осадков ― от 475 до 575 мм. Гидротермический коэффициент равен 0,7–0,8. На территории округа хорошо развито садоводство и огородничество.

Летние осадки нередко ливневого характера со среднесуточной суммой осадков 35 мм и более. Интенсивность ливней высокая, в среднем составляет 0,8 мм/мин. В среднем за год насчитывается 20-30 дней с суховеями.

В течение года преобладают западные и восточные направления ветров (летом преобладают ветры западных, северо-западных, восточных и северо-восточных направлений, зимой ― восточных, западных и юго-западных).

Недостатком местного климата являются превышение испаряемости над осадками, большие перепады температур зимнего периода, метели, гололед, продолжительные туманы и другие неблагоприятные метеорологические явления, что позволяет относить территорию городского округа к районам рискованного земледелия.

В целом для гражданского и промышленного строительства климатические условия района достаточно благоприятны.

2.3. Почвенный покров

Территория городского округа расположена в пределах Приволжской возвышенности, которая характеризуется сложным строением рельефа, пестротой почвообразующих пород, сочетанием лесного и степного типов почвообразования, что в условиях засушливого климата привело к формированию многочисленных подтипов почв. Общий фон почвенного покрова образуют черноземы обыкновенные и черноземы южные. У обыкновенных черноземов хорошо развит гумусированный профиль с зернистой и комковатой структурой. Мощность гумусового горизонта у не смытых разновидностей от 40 до 56 см, у смытых — от 20 до 38 см. Более 90% площадей этих почв имеют глинистый и тяжелосуглинистый гранулометрический состав. Характерная особенность химического состава почвенного профиля обыкновенного чернозема – обогащённость окисями кальция и магния.

3.ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на «Схеме комплексного анализа для оценки развития территорий и размещения объектов капитального строительства» и схемах «Охрана окружающей среды. Схема планировочных ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий» (существующее положение и проектное решение) выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	территории водного фонда;

-	территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения;

-	территории водоохранных зон;

-	территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-	территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных как на территории Александровского муниципального образования, так и на смежных территориях Саратовского муниципального района. Проектом генерального плана предлагается упорядочить функциональное зонирование территорий населённых пунктов. Новые промышленные, агропромышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных и коммунально-складских зон населенных пунктов муниципального образования.

Санитарные разрывы от инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – до жилья, до объектов водоснабжения, до территорий населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности учитываются минимальные из вышеперечисленных разрывов (до 300 м). Предлагается при осуществлении деятельности по проектированию и строительству проводить дальнейшую оценку конкретных площадок с учётом санитарных разрывов.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории городского округа ЗАТО Светлый выделены водоохранные зоны: 200 м для р.Идолга, 50 м для прудов и пойменных озер. Границы прибрежных защитных полос для  р.Идолга, прудов и пойменных озер составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: распашка земель, размещение отвалов, размываемых грунтом, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой полосы водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км пользования составляет 5 м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

4.ЗЕМЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

4.1. ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с годовым отчётом всего в границах городского округа ЗАТО «Светлый» находится 349,1 га земель.

Плотность населения – 3775 чел./ км2 территории поселения(37,7 чел./га), в 1,77 раз выше, чем по МО г. Саратов 2133 чел./км2 (21 чел./га), что объясняется разницей в структуре застройки и особенностями использования территории.

Характеристика земель ЗАТО «Светлый» по видам использования

|  | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Общественно деловая и жилой застройки, всего | 32,67 | 9,4 |
| 2 | Земли производственного назначения | 12,39 | 3,6 |
| 3 | Земли общего пользования | 57,33 | 16,4 |
| 4 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, всего: |  |  |
|  | В том числе |  |  |
|  | Автомобильного транспорта | 21,64 | 6,2 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования | 34,07 | 9,8 |
| 6 | Земли под водными объектами | 1,0 | 0,3 |
| 7 | Земли под военными и иными режимными объектами | 118,54 | 34 |
| 8 | Земли, не вовлечённые в градостроительную или иную деятельность | 71,46 | 20,5 |
|  | Итого | 349,1 |  |

Из общего количества земель застроено порядка 47%, в том числе около 9,4% входит в состав жилых и общественно-деловых зон, остальные 3,6% – в состав производственных зон, 34% входит в состав зон специального назначения.

4.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

С целью определения территориальных ресурсов для развития городского округа на стадии генерального плана, была выполнена оценка территории, в процессе которой были определены:

-	планировочные ограничения в использовании территорий городского округа;

-	источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;

-	степень соответствия основных видов функционального использования территорий их местоположению, требованиям нормативного использования;

-	территориальные различия и проблемы в инженерном оборудовании застройки и территории городского округа;

-	зоны с особыми условиями использования территории.

Оценивались как непосредственно территории в пределах застройки, так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере интересов городского округа ЗАТО «Светлый».

Особое внимание уделено зонам с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических, а также инженерно-геологических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций (см. «Схему комплексного анализа для оценки развития территорий и размещения объектов капитального строительства» и «Схемы границ зон с особыми условиями использования территорий» Существующее положение и проектное решение.).

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможна организация жилых, общественно-деловых, производственно-коммунальных зон с размещением новых производственных и коммунальных объектов, а также территории, пригодные для создания рекреационных зон.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие городского округа ЗАТО «Светлый», проектное функциональное зонирование и укрупнённая планировочная структура территории.

В результате анализа выявлено около 25 га территорий, возможных для размещения нового капитального строительства.

Из общего объёма выявленных площадок намечалось освоение:

-	для жилых зон – 3,4 га;

-         для общественно-деловых зон – 1,52 га;

-	для размещения производственных  и коммунальных зон – 19,5 га.

Выявленные территориальные ресурсы с учётом существующего сохраняемого жилищного фонда позволяют разместить около 172 000  м2 общей площади.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие городского округа ЗАТО «Светлый», проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

5.ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

5.1.ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ

По состоянию на 01.01.2010 г. численность постоянного населения городского округа ЗАТО «Светлый» составляла 13,18 тыс. человек.

Современная численность составляет 93% от намеченной на проектный срок генеральным планом 1994 г. (2014 год – 14, 1 тыс. человек).

Численность населения имеет тенденцию возрастания благодаря механическому и естественному приросту. Ежегодно в городской округ ЗАТО Светлый прибывает более 100 человек молодых офицеров-выпускников военных училищ, из них 60% приезжают с семьями. В течение отчетного периода резкого изменения демографической ситуации не произошло.

Число родившихся за 9 месяцев 2010 года составило 107 человек, что на три человека больше аналогичного показателя прошлого года. Число умерших составило 58 человек, что в 1,2 раза больше показателя смертности 2009 года. Естественный прирост на 1000 человек населения составил 3,7.

Динамика численности населения за предшествующий период характеризовалась следующими показателями.

| Наименование показателей | январь – сентябрь 2008 г. | январь – сентябрь 2009 г. | январь – сентябрь 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 12 821 | 12 966 | 13 180 |
| Число родившихся (человек), в том числе: | 98 | 104 | 107 |
| - мальчиков | 47 | 57 | 54 |
| - девочек | 51 | 47 | 53 |
| Число умерших (человек) | 52 | 48 | 58 |
| Число браков | 82 | 97 | 91 |
| Число разводов | 54 | 65 | 52 |
| Естественный прирост (на 1000 населения) | 3,6 | 4,3 | 3,7 |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 7,6 | 8,0 | 8,1 |
| Смертность (на 1000 населения) | 4,1 | 3,7 | 4,4 |

Рождаемость, смертность, естественный прирост (на 1000 чел.)

| Годы | Рождаемость | Смертность | Естественный прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 7,6 | 4,1 | 3,6 |
| 2009 | 8,0 | 3,7 | 4,3 |
| 2010 | 8,1 | 4,4 | 3.7 |

Из приведенной таблицы видно, что естественный прирост населения имел устойчивую тенденцию к повышению.

Половозрастной состав населения (человек)

| Возрастные группы | Всего |  | В том числе женщин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2010 | 01.01.2008 | 01.01.2010 | 01.01.2008 |
| 0-2 лет | 383 | 384 | 175 | 183 |
| От 3-х до 5 лет | 399 | 386 | 183 | 177 |
| От 6 до 7 лет | 247 | 241 | 115 | 98 |
| От 8 до 15 лет | 999 | 1005 | 440 | 469 |
| От 16 до 17 лет | 269 | 326 | 127 | 137 |
| От 18 до 60 лет мужчины | 5987 | 5812 |  |  |
| От 18 до 55 женщины |  |  | 3498 | 3495 |
| 55 лет и старше женщины |  |  | 1012 | 862 |
| 60 лет и старше мужчины | 386 | 310 |  |  |

Сведения о структуре населения городского округа ЗАТО Светлый

|  | на 01.01.02 | на 01.01.03 | на 01.01.04 | на 01.01.05 | на 01.01.06 | на 01.01.07 | на 01.01.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, тыс. чел. | 12,0 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 12,8 |
| Естественный прирост по годам, чел. | 4 | 39 | 60 | 76 | 46 | 49 | 84 |
| Механический прирост по годам, чел. | 157 | 102 | 143 | -22 | 35 | -125 | 97 |

Анализ демографических особенностей позволяет отметить следующее:

- численность населения стабильна;

- с 2008 г. По 2010 г. выросла на 1,03 %;

- наметился рост рождаемости.

5.2. ПРОГНОЗЫ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2020 и 2030 ГОДЫ.

Прогнозирование численности населения — сложный процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Расчеты основных показателей демографической ситуации на расчетный срок производились на основе анализа сложившихся в последние три года изменений в динамике численности населения городского округа, прилегающего Татищевского муниципального района и области в целом, изменений в его половой и возрастной структуре. За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно - половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в поселении на начало 2008 года.

Расчет и анализ изменения численности населения производился по оптимистическому сценарию перспективного развития.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в городском округе, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию округа, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

За расчетную численность принято население 14 230 человек.

5.3.ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

В течение 2009-2010 годов рост денежных доходов населения способствовал повышению уровня жизни населения городского округа ЗАТО Светлый.

Численность и заработная плата работников муниципальных предприятий и организаций городского округа ЗАТО Светлый за 9 месяцев 2010 года

| Наименование | Средняя численность работников (чел.) | Фонд начисленной заработной платы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| МУП «ЖКХ» | 344 | 26 700,92 |
| МУП «Пекарня» | 42 | 3 351,3 |
| МУП «Рынок» | 22 | 1 748,6 |
| Образование (СОШ № 2, СОШ № 3) | 142 | 17 284,2 |
| Дошкольное образование (МДОУ № 3, МДОУ № 4, МДОУ № 5) | 226 | 18 482,9 |
| Дополнительное образование (ДДТ, ДШИ, ДХШ, ДЮСШ, ПЦ «Форсаж») | 93 | 9 502,7 |
| Здравоохранение МУЗ МСЧ | 184 | 18 362,0 |
| СМИ (телеканал «Светлый», газета «Светлые вести») | 12 | 1 549,5 |
| ОВД ЗАТО п. Светлый (МОБ) | 60 | 9 932,4 |
| Администрация, Муниципальное собрание, Управление финансов администрации | 56 | 11 737,6 |
| Управление образования, молодежной политики и развития спорта, ЖЭУ, Централизованная бухгалтерия, ЕДДС – 112, Служба МТО и ТО ОМСУ. | 62 | 8 382,0 |
| Итого | 1 243 | 127 034,12 |

Среднемесячная заработная плата в городском округе ЗАТО Светлый составляет – 11 355,50  рублей. Среднемесячная заработная плата работников предприятий по различным видам экономической деятельности обеспечила в среднем потребление 2,5 наборов прожиточного минимума.

Сведения о среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях.

(человек)

|  | 2008 |
| --- | --- |
| Всего по городскому округу ЗАТО Светлый из них: | 2889 |
| обрабатывающие производства | 51 |
| строительство | 429 |
| транспорт и связь | 9 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств | 25 |
| образование | 414 |
| деятельность по организациям отдыха и развлечений, культуры, спорта | 52 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 451 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 207 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности | 930 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 147 |
| гостиницы и рестораны | 88 |
| прочие | 86 |

Уровень безработицы в городском округе ЗАТО Светлый

| Наименование показателя | 01.10.2008 г. | 01.10.2009 г. | 01.10.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень безработицы по городскому округу ЗАТО Светлый, % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Количество зарегистрированных безработных | 57 | 59 | 58 |

На 1 октября 2010 года численность граждан, ищущих работу и состоящих на учете в ГУ «Центр занятости населения» Татищевского района филиала городского округа ЗАТО Светлый, составила 58 человек, из них 5 мужчин и 53 женщины. Уровень безработицы составил 0,6%.

| По состоянию на: | Численность безработных, чел. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муж. | Жен. |
| 01.10.2008 г. | 57 | 8 | 49 |
| 01.10.2009 г. | 59 | 12 | 47 |
| 01.10.2010 г. | 58 | 5 | 53 |

Распределение безработных по возрасту

| По состоянию на: | Численность безработных, чел. | Возрастные группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Молодежь в возрасте до 29 лет | Граждане предпенсионного возраста | Граждане других возрастов |
| 01.10.2008 г. | 57 | 26 | 6 | 25 |
| 01.10.2009 г. | 59 | 24 | 4 | 31 |
| 01.10.2010 г. | 58 | 18 | 6 | 34 |

На рост безработицы оказал влияние ряд факторов. Один из них – несоответствие предложения рабочей силы спросу на неё со стороны работодателей в профессионально-квалификационном, гендерном  и возрастном аспектах.

Предлагаемая рабочая сила на рынке труда, в основном, формируется за счет членов семей военнослужащих, прибывающих из других регионов, это наибольшая часть претендентов на рабочие места, и постоянно проживающих на территории округа, уволенных по собственному желанию. На предприятиях городского округа ЗАТО Светлый полностью отсутствует частичная занятость.

Ситуация на рынке труда городского округа ЗАТО Светлый смягчена тем, что в непосредственной близости от городского округа находятся р. п. Татищево и г. Саратов(в 40 км). Налаженное автобусное сообщение с получасовым интервалом с этими населенными пунктами позволяет многим жителям р.п. Светлый иметь работу на территории других муниципальных образований. Центр занятости населения предлагает вакансии не только в городском округе ЗАТО Светлый, но и в г. Саратове.

Трудоустроено за 9 месяцев 2010 года 235 человек, приняли участие в общественных работах 44 человека, на профессиональное обучение направлен 31 человек.

Была проведена работа по организации временных рабочих мест в рамках областной целевой программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области 2009-2010 года». Выделено 7 мест для проведения общественных работ, 7 мест для стажировки выпускников. В результате, в общественных работах приняли участие 15 человек, в стажировке – 2 человека. В настоящий момент 6 человек продолжают участвовать в реализации областной программы.

Филиал ЗАТО Светлый ГУ ЦЗН Татищевского района поддерживает предпринимательскую инициативу. На 1 октября 2010 года средства на организацию собственного дела получили 15 человек, двое из них с финансированием 2 дополнительных мест, общая сумма финансирования составила 999,6 тыс. рублей.

Действует программа трудоустройства подростков в свободное от учебы время, трудоустроено 84 подростка, затраты составили 61,5 тыс. рублей из средств федерального бюджета и 112,6 тыс. рублей из местного бюджета.

В течение IV квартала будет трудоустроено не менее 40 человек, на профессиональное обучение будет направлен 1 человек, исходя из средств. В общественных работах примут участие не менее 5 человек, в том числе в рамках областной программы 3 человека и 6 выпускников, принимающих участие в стажировке.

Планируется оказать материальную помощь на организацию собственного дела 5 безработным.

Имеется несоответствие профессионально-квалификационного и половозрастного состава безработных и имеющихся вакансий. Сохраняется рассогласованность объемов и профилей обучения в профессиональных училищах потребностям не только местного рынка труда, но и межрайонного.

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой и возрастной структуре, состоянии здоровья, внешним миграциям и др.

Основной градообразующий объект городского округа ЗАТО Светлый, в перспективе 2010-2011 гг. к сокращению, ликвидации либо расформированию не планируется. Основные рабочие места планируются для военных и их обслуживания.

6.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

6.1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

Промышленность

Социально-экономическое положение городского округа ЗАТО Светлый, определяется деятельностью объектов Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на его территории и являющихся градообразующим объектом. Градообразующий объект ЗАТО Светлый - войсковая часть 89553 (60 ракетная Таманская ордена Октябрьской революции Краснознамённая дивизия имени 60-летия СССР), рассматриваемый в перспективе 2010-2011 гг. к сокращению, ликвидации либо расформированию не планируется.

Хозяйственный комплекс городского округа развивался в направлении обеспечения первостепенных нужд военно-промышленного комплекса, расположенного на его территории, что отложило определенный отпечаток на экономику округа. Промышленность городского округа ЗАТО Светлый, в основном имеет обслуживающий характер.

Промышленность городского округа ЗАТО Светлый представлена двумя муниципальными унитарными предприятиями - МУП “ЖКХ” и МУП “Пекарня”. Объем производства продукции МУП “Пекарня” за 9 месяцев 2010 года составил 8 163,9 тыс. рублей. Объем производства  МУП “ЖКХ”-61 853,0 тыс. рублей, что на 1 644,4 тыс. руб. больше, чем за 9 месяцев 2009 года аналогичного периода.

Объемы производства продукции промышленных предприятий городского округа ЗАТО Светлый за 9 месяцев 2010 года

| Показатели | Ед. изм. | Исполнение на 01.10.2008 г. | Исполнение на 01.10.2009 г. | Исполнение на 01.10.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Пекарня» | тыс. руб. | 7 491,5 | 8 009,4 | 8 163,9 |
| МУП «ЖКХ» - в т.ч. | тыс. руб. | 58 533,0 | 60 208,6 | 61 853,0 |
| - услуги населению | тыс. руб. | 39 159,0 | 40 582,3 | 41 268,7 |

Строительные организации:

- СУ № 522  при Спецстрое России ФГУП;

- ОАО «Спецмонтаж»;

- ОАО «СПМУ» №1;

- ОАО «Спецэлекторомонтаж-75»

- ЗАО «Шахтострой плюс»

- ОАО «ЗОЛИ-ГРУПП»

- ОАО НПП «Янтарь»

6.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

6.2.1. Современное состояние жилищного фонда городского округа ЗАТО Светлый

Жилищный фонд городского округа ЗАТО Светлый

| Наименование показателей | На 01.10.08 г. (тыс. м2) | На 01.10.09 г. (тыс. м2) | На 01.10.10 г. (тыс. м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилых помещений, всего | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| В том числе находящихся в частной собственности | 47,9 | 59,4 | 76,6 |
| Муниципальной собственности | 103,0 | 91,5 | 74,4 |
| Ведомственной собственности | 22,4 | 23,3 | 24,0 |

Существующий жилищный фонд представлен 5- 6 этажной застройкой в кирпичном и панельном исполнении, оснащенной всеми видами благоустройства и инженерного оборудования.

Площадь жилых помещений, находящихся в частной собственности, за 9 месяцев 2010 года увеличилась на 17,2 тыс. кв.м по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, в связи с продолжением процесса приватизации жилых помещений. Фонд муниципальной собственности сократился по сравнению с 2009 годом аналогичного периода на 17,1 тыс. кв.м. Жилищный фонд ведомственной собственности увеличился на 0,7 кв.м по сравнению с 2009 годом.

При существующей численности населения 13 180 жителей норма жилищной обеспеченности составляет 11,5 м2/чел.

6.2.2. Жилищное строительство.

Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 21000м2 общей площади. Убыль жилищного фонда не планируется.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 172 000 м2 общей площади.

При проектной численности населения 14 230. жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности в среднем до 12 м2/чел.

Принятые плотности застройки:

- многоэтажная секционная застройка – 250чел./га;

Проектом предусматриваются две площадки общей площадью 2,8 га для размещения комплексной жилой застройки (5-6 этажей). Общая площадь квартир составит 21 000м2.

Для перспективной застройки за расчетный срок (2030-2040 годы) предусматривается площадка для размещения жилой застройки территорией 0,6 га, на которой может разместиться дополнительно 9 000 м2 общей площади.

6.3. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.

6.3.1. Современное состояние

Население городского округа ЗАТО Светлый обеспечено всеми видами культурно-бытового обслуживания, включающего учреждения повседневного обслуживания жителей, периодического и эпизодического.

Культурно-бытовое обслуживание городского округа представлено довольно развитой системой учреждений, однако вместимость некоторых учреждений не полностью обеспечивают потребности населения, что особенно касается учреждений коммунального обслуживания ( пождепо, детские сады).

В некоторых случаях население пользуется учреждениями, принадлежащими Министерству обороны, например, - баней, бассейном, расположенными на казарменной территории.

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.

Школы

По данным в городском округе ЗАТО Светлый два общеобразовательных муниципальных учреждения, работающие в две смены, нормативной ёмкостью на 964 и 624 места, в которых обучается  1 083 учащихся. В городском округе ЗАТО Светлый наблюдается высокая обеспеченность общеобразовательными школами.

Техническое состояние зданий удовлетворительное. В МОУ СОШ №2 проведен текущий ремонт, в МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева закончен капитальный ремонт системы отопления.

Перечень школ:

- МОУ СОШ №2 (ул. Кузнецова,10).

Число мест: проектируемое    -964;                     фактическое         -506

- МОУ СОШ №3 им. В. Н. Щеголева (ул. Кузнецова,12)

Число мест: проектируемое    -624;                     фактическое         -577

|  | население | 13 180 |
| --- | --- | --- |
| Школы | норма (по расчёту) | 1 450 |
|  | существующее | 1588 |

- УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- 1. МОУ ДОД «Детская художественная школа» на 160 учащихся,

- р.п. Светлый,  пл. Центральная, д.1

- 2. МОУ ДОД «Детская школа искусств» на 260 учащихся,

- р. п. Светлый,  ул. Кузнецова, д.15

- 3. МОУ ДОД «Детско – юношеская  спортивная  школа» на 320 учащихся,

- р.п. Светлый,  ул. Лопатина, д.11

- 4. МОУ ДОД «Дом детского  творчества» на 400 учащихся,

- р.п. Светлый,  ул. Кузнецова, д.15

- 5. Подростковый центр «Форсаж» на 160 учащихся,

- р.п. Светлый, ул. Неделина, д.2

В сфере дополнительного образования возникают определенные трудности по причине недостатка помещений, находящихся в муниципальной собственности. В настоящее время два учреждения дополнительного образования располагаются в арендуемых у войсковой части  помещениях.

Необходимо строительство отдельных зданий школы искусств, физкультурно-оздоровительного комплекса, молодежного клуба. Это позволит сконцентрировать предлагаемые виды дополнительного образования и расширить сферу их деятельности.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Детские дошкольные учреждения представлены 3 детскими садами общей ёмкостью 590 мест, которые посещает 590 детей.

Перечень существующих детских садов:

| № | Наименование образовательного учреждения | Адрес образовательного учреждения | Проектная наполняемость | Фактическая наподняемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МДОУ д/с общеразвивающего вида№3 «Сказка» | Ул. Коваленко д.5 | 205 | 205 |
| 2. | МДОУ д/с общеразвивающего вида№4 «Солнышко» | Ул. Гагарина д.7 | 175 | 175 |
| 3. | МДОУ д/с №5 «Ромашка» | Ул. Коваленко д.19 | 210 | 210 |

Расчет обеспеченности детскими садами представлен в следующей таблице:

|  | население | 13 180 |
| --- | --- | --- |
| Детские сады | норма (по расчёту) | 527 |
|  | Существ. (проектная наполня емость) | 590 |

В связи с тем, что в округе проживает много молодых семей, дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях на 1 октября 2010 г. очередь в детские дошкольные учреждения составляет – 127 человек, что обуславливает актуальность строительства нового детского сада.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В городском округе ЗАТО Светлый сложилась эффективная система медицинского обслуживания населения.

Здравоохранение  городского округа ЗАТО Светлый представлено  1 муниципальным учреждением здравоохранения и 1 федеральным бюджетным учреждением здравоохранения.

Муниципальное учреждение здравоохранения ЗАТО Светлый:

- МУЗ «Медико-санитарная часть» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области на 87 койко-мест 
- ММУ «Поликлиника» на 150 посещений в день

МУЗ «МСЧ» городского округа ЗАТО Светлый требуется дальнейшее оснащение диагностическим и другим медицинским оборудованием в соответствии с нормами оказания медицинской помощи.

Ежегодно в МСЧ проводится капитальный ремонт помещений. Для завершения капитального ремонта необходимо денежных средств в сумме 45,8 млн. рублей. В него входит капитальный ремонт кабинетов хирурга гинекологического отделения, помещения вестибюля первого этажа основного корпуса, лаборатории и других помещений.

Показатель укомплектованности врачами медико-санитарной части за 9 месяцев 2010 г составляет 67,06 %, средним медицинским персоналом-97,9%, обеспеченность врачами составляют 21,5 чел. на 10 тыс. населения. Увеличилось количество врачей, имеющих квалификационные категории.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения:

- Госпиталь в/ч 89553 структурное подразделение в/ч 93414

культурно-просветительные учреждения

Библиотеки. На территории городского округа ЗАТО Светлый расположен Дом культуры Российской Армии  на 609 мест (ведомство Министерства обороны РФ), в котором располагается библиотека на 83 тысячи экземпляров книг.

Библиотечным обслуживанием охвачен весь городской округ.

Музеи.

- Музей Боевой славы военного водителя. (подростковый центр «Форсаж», ул. Неделина д.2)

- Музей Боевой славы (МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева, ул. Кузнецова д.12)

- Музей русского быта «Исток» (МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко», ул. Гагарина д.7)

спортивные учреждения

В настоящее время в ЗАТО Светлый функционирует Детско-юношеская спортивная школа  (ул. Лопатина д.11).

Имеется стадион пропускной способностью1500 чел/день.

Всего в городском округе ЗАТО Светлый имеется большое количество плоскостных спортивных сооружений:

- плоскостные сооружения на открытом воздухе общей площадью 10 350 м2 (3 федерального подчинения, 3 муниципального подчинения).

- в различных учреждениях эксплуатируется 9 спортивных залов (6 федерального подчинения общей площадью 3200 м2 , 3 муниципального подчинения).

- Стадион на территории  школ СОШ №3 и №2.

учреждения торговли и общественного питания

Население городского округа ЗАТО Светлый расходует на покупку товаров и оплату услуг 70% общих доходов.

Повышение покупательной способности населения отразилось на показателях товарооборота. В городском округе наблюдался рост оборота розничной торговли. За период январь-сентябрь 2010 г. оборот розничной торговли составил 382 935,60 тыс. рублей, что на 24 980,4 тыс. рублей больше чем за аналогичный период 2009 года. Число стационарных магазинов на территории ЗАТО Светлый достигло 70.

За 9 месяцев 2010 года общая площадь торговых мест МУП «Рынок» увеличилась на 20 кв. м  по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Крупные торговые учреждения

на 01.01.2009 г.

| Наименование субъекта, юридический адрес | ### Тип предприятия | Наименование и место расположения объекта | Правовой статус | Специализация (вид) предприятия | Площадь, кв. м. |  | Кол-во работа ющ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая | Торговая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - МУП «Рынок» | - рынок | - МУП «Рынок» | - МУП | - Продов. И не прод. товары |  | - 690 |  |

Учреждения общественного питания

на 01.01.2009 г.

Оборот общественного питания за период январь - сентябрь 2010 г. составил 8 653,50 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом данный показатель снизился на  13 216,50 тыс. рублей в связи с закрытием столовой ОП № 9 Татищево ОАО «УТ ПриР». Обеспеченность посадочными местами  предприятий общественного питания составила 230 мест.

| Наименование субъекта, юридический | ### Тип предприятия | Наименование и место расположения объекта | Правовой статус | Специализация (вид) предприятия | Площадь, кв. м. |  | Кол-во работа ющих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая | Торговая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - «Фортуна – У» | - кафе | - кафе «Фортуна - У», ул. Центральная, 1 | - ООО | - Общественное питание |  |  |  |
| - «Престиж» | - кафе | - Ул. Гагарина 10 | - ООО | - Общественное питание |  |  |  |
| - «Надежда» | - кафе | - Ул. Кузнецова, 4б | - ООО | - Общественное питание |  |  |  |

коммунальные учреждения

Существенную роль в обеспечении населения р.п. Светлый различными видами услуг играют предприятия бытового обслуживания. В настоящее время количество предприятий бытового обслуживания в городском округе ЗАТО Светлый составляет 9 единиц., в том числе центр бытовых услуг, четыре парикмахерских.

Объем бытовых услуг, в том числе жилищно-коммунальных услуг, за период январь-сентябрь 2010 г. составил 67 036,0 тыс. рублей.

| Наименование субъекта, юридический | ### Тип предприятия | Наименование и место расположения объекта | Правовой статус | Специализация (вид) предприятия | Площадь, кв. м. |  | Кол-во работа ющих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая | Торговая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Центр бытовых услуг (парикмахерская, ремон обуви) |  | Лопатина 1 (встороенное) | МУП |  |  |  |  |

В казарменной зоне на территории министерства обороны имеются коммунальные объекты, которыми пользуется население р.п. Светлый:

- баня;

- прачечная;

Баня.

| Наименование субъекта, юридический | ### Тип предприятия | Наименование и место расположения объекта | Правовой статус | Специализация (вид) предприятия | Площадь, кв. м. |  | Кол-во работа ющих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая | Торговая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение «59 эксплуатационная техническая комендатура» - в/ч 63629 - Баня |  | - Казарменная зона | - Федеральн. | - баня |  |  |  |

Прачечные.

| Наименование субъекта, юридический | ### Тип предприятия | Наименование и место расположения объекта | Правовой статус | Специализация (вид) предприятия | Площадь, кв. м. |  | Кол-во работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общ | Торг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение «59 эксплуатационная техническая комендатура» (в/ч 63629) Прачечная |  | - Казарменная зона | - Федеральн. |  |  |  |  |

Пожарные депо.

В настоящее время в городском округе имеется пожарное депо на территории военной части, находящееся в ведении министерства обороны. В соответствии с НПБ для городского округа требуется 1 пожарное депо на 6 машин.

В данный момент строится пожарное депо на 6 машин.

| Наименование | Адрес | К-во машин | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здание пожарного депо | р.п. Светлый ул. Коваленко | 6 | специальное | строящееся | 0,2221 |

Выводы:

-	требуется размещение детского сада на 120 мест;

-	требуется размещение ФОКа;

-	требуется расширение территории музыкальной школы;

-	требуется размещение территории для гаражей в северо-восточной части;

6.3.2. Проектное решение

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития населенного пункта.

В рамках генерального плана предусматривается развитие общественных учреждений и объектов, предполагается развитие социальной функции, совершенствование сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего современным стандартам.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания должен сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая сфера ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная сфера обслуживания ориентируется на обслуживание всего населения, в первую очередь малообеспеченного. Она должна обеспечивать, в основном, гарантированные социальные минимальные услуги.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.), и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

На перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение существующих учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения городского округа по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.

Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразовательными школами достаточно высока. Детские дошкольные учреждения испытывают дефицит.

Нормативная обеспеченность школьными местами составляет 1565 мест для населения 14230 чел., сегодня в городском округе ЗАТО Светлый имеется две школы с нормативной емкостью 1588 школьных мест.

Нормативная обеспеченность местами в детских садах составляет 570 мест для населения 14230 чел, однако учитывая, что население городского округа представлено большим количеством молодых семей, генеральным планом предусматривается размещение  детского сада на 120 мест.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-	обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

-	реорганизация системы медицинского обслуживания населения, направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание института врачебной практики;

-	проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с целью оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, изменение соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, профилирование медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями населения, имеющимися финансовыми ресурсами и современными требованиями эффективной организации здравоохранения;

-	дальнейшее развитие специализированных медицинских служб на основе внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения;

Размещение объектов здравоохранения генеральным планом не предусматривается.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Существующее здание Дома культуры полностью отвечает потребностям населения, рекомендуется проведение модернизации помещений.

Кроме того, существующее учреждение культуры может дополняться новыми видами услуг (центры досуга, компьютерные клубы, дискотеки и т.д.) и различными кружками познавательно-развлекательного назначения.

Предусматривается реконструкция парковой зоны «Каскад».

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются:

- строительство и реконструкция спортивных объектов;

- реконструкция стадионов, хоккейной площадки;

- проведение массовых спортивных мероприятий;

В перечне социально-экономических задач развития городского округа развитие массовой физкультуры и спорта – одно из важнейших направлений.

С учётом вышесказанного, кроме дальнейшего развития и насыщения сложившихся спортивных зон, проектом предлагается:

- строительство физкультурно-оздоровительных комплекса на территории, прилегающей к школе.

- строительство спортивных площадок, теннисных кортов и других плоскостных сооружений в существующих и проектируемых зеленых зонах городского округа, что должно уточняться в проектах планировки территорий.

учреждения торговли и общественного питания

Активная тенденция к росту количества торговых площадей может быть продолжена за счет увеличения количества магазинов типа «супермаркет», «мини-маркет» и пр.

Предусматривается расширение сети учреждений общественного питания (всевозможные кафе, трактиры, бары и пр.), которые могут размещаться во встроенных помещениях.

коммунальные учреждения

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Прачечные и химчистки. Генеральным планом предусматривается строительство банно-прачечного комбината (с помещением бани на 70 мест, химчистка на 125кг белья.).

Пождепо. В настоящее время в городском округе строится пожарное депо на 6 машин, что соответствует требованиям существующего законодательства.

7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

7.1. Планировочная организация городского ОКРУГА

Архитектурно-планировочная организация городского округа имеет специфический характер, поскольку образован как ЗАТО. Планировочная структура городского округа компактная, все объекты имеют пешеходную доступность. Территории в пределах границы населенного пункта почти полностью освоены разнообразными функциями: общественно- деловыми, жилыми, промышленными. В центральной части округа расположены жилые и общественно- деловые зоны, к ним примыкают зоны рекреации и спорта. Существующие зоны рекреации имеют значительные по площади территории. Со стороны основного въезда с южной стороны расположены зоны специального назначения. В восточной части расположены промышленные и коммунальные зоны. В западной части расположены территории участков огородов.

7.2. Концепция территориального развития городского округа

Территориальное развитие городского округа намечается проводить за счёт капитального строительства на свободных землях.

В архитектурно - планировочную композицию округа  включено значительное количество озелененных территорий, которые обыграны разнообразными пешеходными связями.

Основное функциональное развитие городского округа предполагается по направлению организации территорий, в которых испытывается дефицит.

7.2.1. Жилые и общественно-деловые зоны

Генеральный план предусматривает капитальное строительство на свободных территориях многоэтажной 5-6 этажной застройки. В рамках развития социальной и общественной инфраструктуры предлагается  строительство детского сада на 120 мест, ФОК, расширение школы искусств, банно-прачечного комбината с химчисткой, объекта культового назначения.

В зоне существующей застройки предусматривается благоустройство территорий.

7.2.2. Производственные зоны и зона внешнего транспорта

В отношении производственных территорий ставится задача получения более четкого функционального зонирования существующих производственных зон за счёт:

-	упорядочения существующих территорий с максимально возможным озеленением и благоустройством;

-	организации санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями.

Дальнейшее развитие производственных территорий предусматривается за счет освоения произведённых отводов, уплотнения существующих территорий, перехода от экстенсивного использования территорий к интенсивному.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т. д. рекомендуется за счет неиспользованных резервов и свободных территорий в производственной зоне.

7.2.3. Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон включается вся совокупность озелененных территорий общего пользования, ограниченного пользования, а также открытые пойменные территории реки Идолга.

Генеральным планом сохраняется вся система сложившихся озелененных территорий. На вновь осваиваемых под строительство территориях отдельные озелененные территории включаются в общую систему рекреационных зон. В планировочной структуре жилых и общественно-деловых зон создается система бульваров, зон отдыха.

В систему существующих скверов и бульваров включены объекты истории и культуры, которые не имеют официального статуса (памятные объекты):

1. Памятник в память о воинах, павших за свободу и независимость нашей Родины.

2. Памятник генерал-майору Н.Я. Лопатину.

3. Памятник капитану Кузнецову.

4. Памятник генерал-майору В.Л. Коваленко.

5. Памятник В.И. Ленину.

6. Памятник воинам автомобилистам

На территориях существующих скверов предлагается развить систему зон отдыха с организацией непрерывных пешеходных связей и размещением различных малых архитектурных форм.

8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

8.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Внешние транспортные связи городского округа ЗАТО Светлый осуществляются по железной и автомобильным дорогам.

Южнее поселка проходит электрифицированная двухпутная железнодорожная магистраль Саратов – Тамбов. Дорога имеет 3 категорию и обеспечивает транспортные связи поселка с областным центром г.Саратовом, центральными и восточными регионами России. Размеры движения 17 пар поездов в сутки. По дороге осуществляется движение пригородных электропоездов. В непосредственной близости от р.п. Светлый имеется остановочный пункт.

Расписание движения пригородных электропоездов приведено в таблице 1.

Таблица 1.

Расписание движения пригородных электропоездов

| № поезда | Направление | Дни следования |
| --- | --- | --- |
| 6471/6101 | Анисовка – Саратов - Татищево | Ежедневно, круглогодично |
| 6303/6103 | Кокурино – Саратов - Аткарск | Ежедневно (лето/весна) |
| 6171/6105/6475 | Анисовка - Саратов-1 - Аткарск - Ртищево | Ежедневно, круглогодично |
| 6477/6107 | Анисовка – Саратов - Татищево | Ежедневно, круглогодично |
| 6311/6109 | Паницкая – Саратов - Татищево | Вт., Пт. вых. и празд. дни (лето/весна) |
| 6311/6109 | Кокурино – Саратов - Татищево | Пн., Ср., Чт., кроме вых. празд.дней (лето/весна) |
| 6311/6109 | Примыкание - Саратов - Татищево | Ежедневно (зима) |
| 6481/6111 | Анисовка – Саратов - Аткарск | Ежедневно, круглогодично |
| 6313/6113 | Ивановский – Саратов - Татищево | Ежедневно (лето/весна) |
| 6313/6113 | Кокурино – Саратов - Татищево | Ежедневно (зима) |
| 6483/6115/6175 | Анисовка - Саратов-Аткарск - Салтыковка | Пн.,Вт.,Ср.,Пт.,Сб.,ВС., круглогодично |
| 6483/6115/6175 | Анисовка – Саратов - Аткарск - Ртищево | Чт., круглогодично |
| 6487/6117 | Анисовка – Саратов - Татищево | Ежедневно, круглогодично |
| 6489/6119 | Анисовка - Саратов - Татищево | Ежедневно, круглогодично |
| 6102/6470 | Татищево - Саратов- Анисовка | Ежедневно, круглгодично |
| 6176/6104/6472 | Ртищево – Аткарск - Саратов - Анисовка | ПТ., круглогодично |
| 6176/6104/6472 | Салтыковка -Аткарск- Саратов - Анисовка | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Сб.,Вс, круглогодично |
| 6110/6478 | Татищево - Саратов - Анисовка | Ежедневно, круглогодично |
| 6170/6114/6482 | Ртищево – Аткарск - Саратов - Анисовка | Ежедневно, круглогодично |
| 6116/6484 | Татищево - Саратов - Анисовка | Ежедневно, круглогодично |
| 6120/6488 | Аткарск - Саратов - Анисовка | Ежедневно, круглогодично |
| 6112 | Аткарск - Саратов | Ежедневно (лето/весна). |

Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 г. № 877-р, предусматривается строительство обхода Саратовского железнодорожного узла (участок Татищево – Ивановский). Примыкание обходной дороги к железнодорожной магистрали  Саратов – Тамбов предусмотрено южнее р.п. Светлый.

Строительство обходной железной дороги позволит пропустить транзитные поезда, минуя г. Саратов, что разгрузит городскую транспортную сеть, сократит время доставки грузов, улучшит экологию городской среды.

Основной въездной автомобильной дорогой в городском округе ЗАТО Светлый является автодорога регионального значения Автоподъезд от а/д "Тамбов-Ртищево-Саратов" к р.п. Светлый протяженностью 1 км. Западнее рабочего поселка проходит автодорога регионального значения Татищево - Идолга — Слепцовка. Обе дороги имеют IV техническую категорию, асфальтовое покрытие, ширина проезжей части 6 м, земляного полотна 10 м.

Автобусное сообщение р.п. Светлый с г.Саратовом осуществляется  по маршруту № 491 Саратов – р.п. Светлый. Маршрут круглогодичный, протяженность — 45,7 км, периодичность — 50 рейсов в сутки.

Основные показатели работы автобусов на маршруте приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Основные показатели работы автобусов за 2009 год

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество автобусов | Ед. | 5 |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров | Тыс.пасс. | 535,7 |
| 3 | Средняя дальность поездки | Км | 30,3 |
| 4 | Годовая работа транспорта | Тысс.пасс.-км | 16219,1 |

8.2. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ТРАНСПОРТ.

Улично-дорожная сеть селитебной территории р.п. Светлый имеет четко выраженную прямоугольную схему.

Основу транспортной сети поселка составляют  основные поселковые улицы: Таманская, Ленинская, Неделина, Коваленко, Лопатина, Кузнецова, Гагарина. Дороги имеют асфальтовое покрытие, по ул. Лопатина проходит автобусный маршрут.

Сеть основных (магистральных) улиц дополняют второстепенные поселковые улицы и проезды, а также пешеходные улицы в центральной части поселка.

Плотность сети основных улиц составляет 3,3 км/км2,  что соответствует норме для такого типа поселений.

Ширина основных улиц в красных линиях колеблется от 20 до 40 м, проезжей части — 5,5 — 7,5 м.

В настоящее время интенсивность движения в основном соответствует пропускной способности улиц поселка.

На пересечениях основных улиц с рекой Идолга имеются два автодорожных железобетонных моста.

В дополнение к существующим улицам и дорогам проектом намечается строительство поселковой автодороги вдоль северной границы ЗАТО. Дорога обеспечит подъезды к производственным объектам в северной части поселка и дачному массиву, а также выход на автодорогу  Татищево - Идолга — Слепцовка. На пересечении дороги с р.Идолга планируется строительство автодорожного моста.

Прохождение планируемых к строительству и существующих улиц поселка показано в графических материалах проекта на «Схеме развития транспортной инфраструктуры».

#### Внутрипоселковый пассажирский транспорт

Внутренних маршрутов общественного пассажирского транспорта в р.п. Светлый нет. Внутрипоселковые передвижения осуществляются пешком и на легковых автомобилях. Учитывая незначительные размеры территории поселка (пешеходная доступность объектов не более 1,5 км), такая же схема остается и на перспективу.

В то же время, учитывая пешеходный характер внутрипоселковых передвижений, проектом рекомендуется строительство пешеходных дорожек на направлениях, где в настоящее время движение транспорта и пешеходов совмещено.

Объекты автосервиса

В настоящее время хранение индивидуальных автомобилей осуществляется в массивах боксовых гаражей, которые располагаются в юго-восточной коммунальной зоне и в северной части поселка, а также на открытых автостоянках.

На перспективу планируется открытие станции техобслуживания автомобилей и автомойки в непосредственной близости от гаражного массива в районе автодрома.

Дефицит гаражей имеется в западной части поселка. Здесь планируется строительство гаражей индивидуальных автомобилей на 800 машино-мест.

В связи со значительным ростом уровня автомобилизации проектом рекомендуется строительство гостевых автостоянок вместимостью 10-20 машино-мест у объектов социальной сферы и жилых домов, а также у контрольно-пропускных пунктов на въездах в городской округ ЗАТО Светлый.

9.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

9.1.1. Современное состояние

Общие положения

Схема развития водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Светлый  составлена на основании следующих документов:

- региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой»;

- исходные данные МУП «ЖКХ городского округа ЗАТО Светлый» и администрации ЗАТО Светлый по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение городского округа ЗАТО Светлый осуществляется от одного источника: артезианских скважин. На территории округа находятся 15 скважин, 12 - действующие, 3 - не действующие, принадлежат городскому округу ЗАТО Светлый, обслуживает организация МУП «ЖКХ городского округа ЗАТО Светлый». Характеристики скважин приводятся в таблице №1.

Водоносные горизонты артезианских скважин слабонапорные. Скважины оборудованы  электропогружными насосами, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами. Не оборудованы отверстием с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания и станции очистки воды.

Вода из скважин  электропогружными насосами  по трубопроводам подается в резервуары чистой воды  от них насосной станцией 2-го подъема (количество насосов - 6шт., один рабочий марка-Д-315-70, Q - 300 м3/ч, 5 резервных марки 2хД-200-90, Q - 200 м3/ч, Д-315-70, Q - 300 м3/ч, 2хД-315-71(А), Q - 300 м3/ч. поступает в распределительную сеть на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды.

Лаборатория, расположенная на территории водозабора периодически производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Общая протяженность магистральных сетей  ориентировочно в границах городского округа ЗАТО Светлый  составляет  2 км. Общая протяженность распределительных сетей составляет 25 км.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Городской округ ЗАТО Светлый имеет централизованную систему водоснабжения  хозяйственно-питьевого назначения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные сети городского округа находятся в неудовлетворительном состоянии. Материал труб - чугун, сталь. Техническое состояние конструктивных элементов неудовлетворительное. Процент износа составляет 76%. Введены в эксплуатацию в 60-е года. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях округа имеются пожарные гидранты.

Водопроводные сооружения

На территории городского округа ЗАТО Светлый расположена 1 водонапорная башня капитальной постройки недействующая и резервуары чистой воды (количество - 6шт. из которых 5 действующие и 1 новая не введена в эксплуатацию, объемы – 2х350 м3, 2х450 м3, 400 м3, 500 м3).

Характеристики скважин

Таблица №1

| №№ | Номер скважины | Год ввода в эксплуатацию | Дебит, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1964 | 60 |
| 2 | 2 | 1964 | 20 |
| 3 | 3 | 1965 | 60 |
| 4 | 4 | 1967 | 27 |
| 5 | 5 | 1965 | 12 |
| 6 | 9 | 1977 | 26 |
| 7 | 11 | 1977 | 36 |
| 8 | 12 | 1979 | 16 |
| 9 | 19 | 1998 | 32 |
| 10 | 22 | 1998 | 16 |
| 11 | 23 | 1999 | 25 |
| 12 | 24 | 1999 | 27 |

Водопотребление  городского округа ЗАТО Светлый  по существующему состоянию.

Таблица №2

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2010 г. | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| С централизованным горячим водоснабжением | чел. | 13180 | 300 *, при К=1,2 | 4744800 |  |
| На полив | чел. | 13180 | 80** | 1054400 |  |
| На пажаротушение | 1 пожар | 2 | 15 л/с за 3часа*** | 324000 |  |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 948960 |  |
| итого: | - | - | - | 7072160 |  |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Водопотребление городского округа ЗАТО Светлый  по существующему состоянию приводится в таблице №2 и составляет 7,07 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 6,02 тыс.м³/сут., на поливку составляет 1,05 тыс.м³/сут.

9.1.2. Проектное решение

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояние водоснабжения городского округа ЗАТО Светлый  предлагается:

расчетный срок (2030г.)

Источники водоснабжения

- Провести технический осмотр действующих скважин и в случае  заключения о нецелесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины  затомпонировать.

- Разработать программу на гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин и использовать их в качестве  источника водоснабжения городского округа ЗАТО Светлый.

- На основе проведенных изысканий осуществить бурение скважин.

- Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания и станций очистки воды.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

1. Разработать проект на  реконструкцию распределительных сетей существующей застройки с заменой старых водопроводных труб на новые. В проекте предусмотреть на распределительных сетях, размещение водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры. Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.

- Разработать проект водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды для планируемой застройки. В проекте предусмотреть установку пожарных гидрантов. Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.

Водопроводные сооружения

Разработать проект реконструкции насосных станций 2-го подъема и размещения резервуаров питьевой воды с ёмкостями которые должны быть определены из условия хранения в них:

а) противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

б) аварийного, на случай ремонтных работ на водоводе;

в) регулирующего в объеме 10% от Qсутmax;

Протяженность магистральных и  распределительных сетей

Общая протяженность существующих и планируемых магистральных сетей  ориентировочно составляет  2 км. Распределительных сетей 27 км.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения городского округа ЗАТО Светлый на расчетный срок развития(2030 г.)

Общее водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением городского округа ЗАТО Светлый на расчетный срок развития(2030 г.) приведено в талице№3 и составляет 7,61 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 6,47 тыс.м³/сут., на полив составляет 1,14 тыс.м³/сут.

Водопотребление  городского округа ЗАТО Светлый  на расчетный срок развития(2030 г.)

Таблица №3

| Наименование | Ед. изм. | Количество на 2030 г. | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| С централизованным горячим водоснабжением | чел. | 14230 | 300 *, при К=1,2 | 5122800 |  |
| На полив | чел. | 14230 | 80** | 1138400 |  |
| На пожаротушение | 1 пожар | 2 | 15 л/с за 3часа*** | 324000 |  |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 1024560 |  |
| итого: | - | - | - | 7609760 |  |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения:

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

9.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

9.2.1. Современное состояние

Магистральный канализационный коллектор и его характеристики

По территории городского округа ЗАТО Светлый проходит действующий магистральный канализационный коллектор, который принадлежит муниципальному образованию, его обслуживает организация МУП «ЖКХ городского округа ЗАТО Светлый». От канализационных насосных станций, расположенных на территории городского округа ЗАТО Светлый проложен напорный коллектор в четыре нитки, две недействующие д 2х400 мм, материал труб – чугун, год ввода в эксплуатацию – 1965г., и две действующие д 2х250 мм, материал труб – полиэтилен, год ввода в эксплуатацию – 2008-09г. По нему канализационные стоки транспортируются и попадают на канализационные очистные сооружения, где происходит их очистка и сброс через овраг в речку Ильиновка Татищевского муниципального района.

Общая протяженность магистрального коллектора ориентировочно составляет 1,2 км, в том числе: в существующих границах городского округа ЗАТО Светлый составляет 0,2 км. Общая протяженность сети самотечной канализации составляет 14,5 км.

Системы водоотведения и их характеристики

В настоящий момент в ЗАТО Светлый существует система канализационных труб по которым стоки самотеком от потребителей транспортируются и попадают в канализационные насосные станции.

Материал труб — керамика, чугун. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент износа составляет-76%. Канализационные сети оснащены контрольными и смотровыми колодцами.

Канализационные насосные станции и их характеристики

На территории  городского округа ЗАТО Светлый имеются три  действующие канализационные насосные станции: 1) Год постройки - 1964г. Количество насосов - 2шт. Марка насосов СМ 150-125-315. Производительность каждого насоса-125 м3/час. 2) Год постройки - 1963г. Количество насосов - 2шт. Марка насосов СМ 250-200-400. Производительность каждого насоса-200 м3/час. 3) Год постройки - 2008г. Количество насосов - 4шт. фирмы «Флюгт» - Швеция. Производительность каждого насоса-80 м3/час. У КНС имеется резервный источник электропитания.

Канализационные очистные сооружения и их характеристики

Канализационные очистные сооружения расположены на территории Татищевского муниципального образования и принадлежат городскому округу ЗАТО Светлый.

В состав канализационных очистных сооружений входят: 1) Иловые площадки – 8шт., материал стен – земляные валики, площадь – 508,2 м2, 2) Песковая площадка – 1шт., материал стен – земляные валики, площадь – 63,5 м2, 3) Первичные отстойники – 2шт., материал стен – ж/бетонные, заглубленное сооружение, площадь – 162 м2, строительный объем – 648 м3, 4) Вторичные отстойники – 2шт., материал стен – ж/бетонные, заглубленное сооружение, площадь – 162 м2, строительный объем – 648 м3, 5) Контактные резервуары – 2шт., материал стен – ж/бетонные, заглубленное сооружение, площадь – 54 м2, строительный объем – 162 м3, 6) Аэротенки – 2шт., материал стен – ж/бетонные, заглубленное сооружение, площадь – 379 м2, строительный объем – 1516 м3, 7) Песколовки – 2шт., материал стен – ж/бетонные, заглубленное сооружение, площадь – 6,28 м2, строительный объем – 18,84 м3, 8) Аэробные сбраживатели – 2шт., материал стен – ж/бетонные, заглубленное сооружение, площадь – 162 м2, строительный объем – 1128 м3, 8) Лаборатория, 9) Насосная станция.

Год постройки очистных сооружений – 1989г., производительность– 2400-2700 м3/сут.

Очистку сточные воды проходят: механическую, биологическую и обеззараживание.

Водоотведение  городского округа ЗАТО Светлый по существующему состоянию.

Таблица №4

| Наименование | Количество на сущ. период 2010 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| ЗАТО Светлый | 13180 | 300*, при К=1,2 | 20%** | 4744800 | 948960 | 5693760 |
| Итого: | 13180 | - | - | 4744800 | 948960 | 5693760 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Расчет водоотведения городского округа ЗАТО Светлый принимались по (СНиП 2.04.03-85, п.2.1.).

Водоотведение  городского округа ЗАТО Светлый по существующему состоянию отображены в таблице № 4 и составляет для населения  5,70 тыс.м³/сут.

9.2.2. Проектное решение

На основе оценки современного состояния водоотведения городского округа ЗАТО Светлый предлагается:

расчетный срок (2030г.)

Магистральный канализационный коллектор:

- Провести технический осмотр магистрального коллектора д 2х400 мм идущего от канализационных насосных станций, расположенных на территории городского округа ЗАТО Светлый с заменой старых водопроводных труб на новые.

Системы водоотведения:

- Разработать проект реконструкции самотечных канализационных труб городского округа ЗАТО Светлый с заменой старых водопроводных труб на новые. Реализацию проекта осуществить на основе рабочей проектной документации.

- Разработать проект по водоотведению на  прокладку канализационных труб в планируемой застройке городского округа ЗАТО Светлый. Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.

Канализационные насосные станции:

- Провести технический осмотр канализационных насосных станций, с заменой устаревшего оборудования на новое.

Канализационные очистные сооружения:

- Провести технический осмотр канализационных очистных сооружений и разработать их проект реконструкции, с заменой устаревшего оборудования на новое.

- Разработать проект реконструкции существующих сооружений с увеличением их мощности.

Расчет  водоотведения  хозяйственно-бытовых и промышленных стоков городского округа ЗАТО Светлый на расчетный срок  развития (2030г.)

Таблица №5

| Наименование | Количество на 2030 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| Городской округ ЗАТО Светлый | 14230 | 300 *, при К=1,2 | 20%** | 5122800 | 1024560 | 6147360 |
| Итого: | 14230 | - | - | 5122800 | 1024560 | 6147360 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Нормы водоотведения городского округа ЗАТО Светлый принимались по (СНиП 2.04.03-85, п.2.1.)

Расчет  водоотведения  хозяйственно-бытовых и промышленных стоков городского округа ЗАТО Светлый на расчетный срок развития отображен в таблице №5 и составляет для населения 6,15 тыс.м³/сут.

Протяженность магистрального канализационного коллектора и  самотечных канализационных труб

Общая протяженность существующих и планируемых магистральных сетей  ориентировочно составляет  1,2 км, в том числе: в существующих границах городского округа ЗАТО Светлый составляет 0,2 км. Общая протяженность сети самотечной канализации составляет 17 км.

9.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

9.3.1. Современное состояние

В городском округе ЗАТО Светлый действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки, которой охвачено все население округа.

МУП «ЖКХ» городского округа ЗАТО Светлый осуществляет деятельность по санитарной очистке.

В капитальной застройке используются безконтейнерный и бестарный методы очистки от ТБО.

Утилизация отходов открытым способом производится на полигоне бытовых отходов, который расположен в восточном районе на территории 4,6га.

9.3.2. Проектное решение

В связи с тем, что от существующего полигона бытовых отходов не выдержаны санитарные нормы до жилой зоны, рекомендуется разместить на территории полигона бытовых отходов мусороперерабатывающий объект мощностью 25 тыс.т/год.

Система санитарной очистки и уборки территорий округа предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, уличного мусора и смета).

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3/год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО сегодня составляет 19,77 тыс. м3/год, на планируемый срок составит 21,35 тыс. м3/год.

Вся территория городского округа должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Для обеспечения технологического цикла по изоляции отходов необходимо приобретение специализированного транспорта и механизмов.

На полигоне ТБО необходимо выделить и оборудовать:

-	место для утилизации отходов лечебных учреждений (установка по термической утилизации ЛПУ);

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования.

9.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

9.4.1. Современное состояние

Теплоснабжение городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области осуществляется от муниципальной котельной.

Отопительные котельные, как правило, имеют тупиковые сети в подземном канальном и надземном  исполнении.

Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды  температура на выходе 820С.

Схема теплоснабжения – закрытая.

Основным видом топлива для котельной служит газ, в качестве резервного топлива используется мазут.

Котельная оборудована 7 котлами марки ДКВР 10-13, снабжает теплом и горячей водой 53 жилых дома, 2 здания общежития, гостиницу, 3 детских сада, 2 общеобразовательные школы, музыкальную школу, ДЮСШ, Дом культуры, почту, здание администрации, здания медицинского городка, здания кафе, столовой, магазинов, пекарни, 2 здания на спец. территории, здания ЖКХ.

Обслуживающей организацией является МУП «ЖКХ городского округа ЗАТО Светлый»

Основная характеристика отопительной котельной

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельной, Гкал/час | Теплотрасса, диаметр мм | Способ прокладки | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная ул.Таманская 3 | отд.стоящая | ДКВР 10-13 3 шт 2шт 1шт 1шт | 1965 1967 1968 1978 | 36,94 | 43,3 | 426-20 | подз надз | 35,29 |

9.4.2. Проектное решение

В связи с развитием городского округа ЗАТО Светлый, ростом его населения и строительством  новых жилых зданий, детского сада на 120 мест выполнен расчет теплопотребления новыми потребителями.

Расход тепла на нужды отопления, вентиляции жилых и общественных зданий определен в соответствии с МДС 41-4.2000. ГОССТРОЙ РОССИИ. РАО «РОСКОММУНЭНЕРГО» г. Москва.

Укрупненный показатель среднечасового расхода тепла на горячее водоснабжение принят в размере 325 ккал/ч на одного жителя с учетом учреждений обслуживания.

Существующая котельная построена в 1965 году, оборудование физически и морально устарело (износ-82%), присоединенная нагрузка (43,3Гкал/час) превышает установленную мощность котлов (36,94 Гкал/час). Требуется провести реконструкцию котельной с заменой оборудования на современное с высоким КПД. В настоящее время реконструкция котельной начата. Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение 2-х 90 квартирных жилых домов и детского сада на 120 мест (северная часть) предлагается осуществить от новой перспективной котельной. Теплоснабжение и горячее водоснабжение 4-х 50 квартирных жилых домов (южная часть) предлагается осуществить от новой перспективной котельной.

Перечень и основная характеристика новых площадок.

| № пл-ки | Суммарная предполагаемая нагрузка, Гкал/час | Предполагаемое население |  | Вид застройки | Источник предпола-гаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северная часть |  |  |  |  |  |
|  | Qо =0,43 Гкал/час Qгвс=0,351 Гкал/час ΣQ = 0,78 Гкал/час | 450 чел | 6-ти этажная застройка |  | Проектируемая котельная ΣQ=1,04 Гкал/час |
|  | Qо,в =0,149 Гкал/час Qгвс=0,110 Гкал/час ΣQ =0,259 Гкал/час |  | Детский сад на 120 мест |  |  |
| Южная часть |  |  |  |  |  |
|  | Qо =0,554 Гкал/час Qгвс=0,468 Гкал/час ΣQ = 1,02 Гкал/час | 600 чел. | 5-ти этажная застройка |  | Проектируемая котельная ΣQ=1,02 Гкал/час |

Основные мероприятия развития системы теплоснабжения предусматривают:

■   Строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей;

■   Возможное проектирование и строительство новых источников тепла;

■   Реконструкция существующей котельной с заменой морально и

физически устаревшего оборудования на современное с высоким КПД;

■   Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих

проектных решений;

■    Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс;

■    Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения.

9.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

9.5.1. Современное состояние

Современное состояние газоснабжения городского округа ЗАТО Светлый.

Источником газоснабжения городского округа ЗАТО Светлый является природный газ, который подается по магистральному газопроводу на газораспределительную станцию ГРС Идолга расположенной в 4 км северо-восточнее от городского округа ЗАТО Светлый.  От ГРС газ по газораспределительным сетям поступает на газорегуляторные пункты (ГРУ, ГРПШ)  городского округа ЗАТО Светлый.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств городского округа ЗАТО Светлый приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и

распределяющих устройств

| Наименование населенного пункта | Потребление газа, м³/ч | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  | Протяженность подводящего газопровода, км | Диаметр подводящего газопровода мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |  |
| городской округ ЗАТО Светлый | 2000 | ГРУ ГРПШ | 1 2 | 4,09 | 325-219-159 |

Характеристики газопроводов высокого давления приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики газопроводов высокого давления

| № п/п | Наименование газопровода | Характеристика газопровода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы | Год постройки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| на балансе филиал-треста «Татищевомежрайгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от ГРС до ГРП р.п. Светлый | 325 219 159 | 2,49 0,83 0,77 | 0,6 | подземный | сталь | 1966 |  |
| на балансе сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «СПМУ №1» | 57 | 0,01 | 0,6 | надземный | сталь | 2003 |  |
| 2 | газопровод высокого давления от ГК №1 до ГРУ котельной | 159 | 0,08 | 0,6 | подземный | сталь | 1966 |  |

Все газопроводы были построены в период с 1966 по 2003 гг.

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 3.

Таблица 3.

Направление использования газа по категориям потребителей

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные и теплогенераторные | Отопление жилого и общественного фонда, приготовление горячей воды |

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Характеристики ГРП/ГРПШ

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | Количество ГРП ГРПШ шт | Год окончания строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на балансе филиал-треста «Татищевомежрайгаз» |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Коваленко | ГРПШ | РДБК-100 | 1 | 2008 |
| на балансе сторонних организаций |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «СПМУ №1» | ГРПШ | РДНК-400 | 1 | 2003 |
| 2 | ул. Неделина котельная | ГРУ | РДУК-2Н-200/105 | 1 | 1966 |

9.5.2. Проектное решение

Для газоснабжения проектируемой котельной и 2-х 90 квартирных жилых дома (северная часть) предлагается от подводящего газопровода высокого давления подать газ на проектируемое ГРПШ. От ГРПШ газопроводом низкого давления запитать проектируемую котельную и 2 жилых дома. Для газоснабжения проектируемой котельной и 4-х 50 квартирных дома (южная часть) предлагается от газопровода высокого давления проходящего по ул. Кузнецова подать газ на проектируемое ГРПШ, от ГРПШ газопроводом низкого давления газифицирорвать проектируемую котельную и 4 жилых дома.

В проектируемой застройке будет газифицировано 380 квартир, 2 котельные. Годовой расход природного газа составит 871325 м3, в том числе в северной части 424435 м3, в южной части 446890 м3.

Расходы газа на индивидуально — бытовые нужды населения определены в соответствии с требованием СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Годовые расходы газа определены исходя из отапливаемой кубатуры жилых и общественных зданий.

9.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

9.6.1. Современное состояние

Электроснабжение городского округа  ЗАТО Светлый в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, через электроподстанцию «Татищево» - 35/10 кВ.

Питающие сети ВЛ-10 КВ. – Кабельно-воздушные. Подвод к территории ЗАТО воздушнный, двумя Параллельными ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ. «Татищево» расположенной на удалении 1 км. от границы ЗАТО. По территории ЗАТО – сети кабельные. Распределительные сети ВЛ-0,4 кВ, по территории ЗАТО - кабельные. Кабельные сети 10 кВ на территории ЗАТО закольцованы. Первое кольцо : ЦРП-1(ТП№20) – ЗТП№-12 - ЗТП№15 – ЗТП№16 – ЗТП№1 – ЗТП№26 - ЗТП№14- ЗТП№5 - ЗТП№6 - ЗТП№7 - ЗТП№8 - ЗТП№9 - ЦРП-1, или  ЦРП-1(ТП№20) – ЗТП№-2 - ЗТП№4 –ЗТП№8 - ЗТП№9 - ЦРП-1. Второе кольцо : ЦРП-1 – ЗТП№17 -  ЗТП№21 – ЗТП№10 – ЦРП-1. Электроснабжение трансформаторных подстанций обслуживающих водозабор, котельную, Больницу и другие неотключаемые объекты выполнены по двум кабельным линиям.

На балансе городского округа  ЗАТО «Светлый» находятся 2 распределительных пункта и 26 трансформаторных подстанций. ТП №11 находится за пределами территории ЗАТО. Распределительные пункты совмещенные с трансформаторными подстанциями, кирпичные. Трансформаторные подстанции закрытого типа – кирпичные.

- Суммарная мощность трансформаторов на территории ЗАТО составляет 13 900 тыс. кВА.

«Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 10 кВ стоящих на балансе округа - 2,444 км. В том числе по территории городского округа  ЗАТО «Светлый» составляет 0,11 км. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных опорах. Полный перечень линий ВЛ – 10 кВ на территории городского округа  ЗАТО Светлый представлен в таблице № 9.6.1.

Таблица 9.6.1.

Перечень линий электропередач ВЛ–10 кВ на территории городского округа ЗАТО Светлый

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность, (по территории ЗАТО), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | № 5 от ПС «Татищево-35/10» | 10 | 1,022 (0,058) | 1965-2007 | ж/б. АС-70 | 20 | 10 |
| 2 | № 15 от ПС «Татищево-35/10» | 10 | 1,022 (0, 041) | 1965-2007 | ж/б. АС-70 | 20 | 10 |
| 3 | от ЗТП №14 - очистные | 10 | 0,400 | 1965 | ж/б. А-35 | 20 | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 2,444 (0,11) |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ -10 кВ составил 20 %.

Существующие линии электропередач 0,4 кВ. выполнены на железобетонных и деревянных опорах. Полный перечень линий ВЛ – 0,4 кВ З на территории городского округа ЗАТО Светлый представлен в таблице № 9.6.1а.

Таблица 9.6.1а.

Перечень линий электропередач ВЛ–0,4 кВ на территории городского округа ЗАТО Светлый

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность, (по территории ЗАТО), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Освещение | 10 | (0,96) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 2 | Освещение | 10 | (0,27) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 3 | Освещение | 10 | (0,03) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 4 | Освещение | 10 | (0,09) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 5 | Освещение | 10 | (0,19) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 6 | Освещение | 10 | (0,49) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 7 | Освещение | 10 | (0,24) | 1965 | ж/б. каб. | 20 | 2 |
| 8 | Освещение | 10 | (0,26) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 9 | Освещение | 10 | (0,27) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 10 | Освещение | 10 | (0,26) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 11 | Освещение | 10 | (0,31) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 12 | Освещение | 10 | (0,41) | 1965 | ж/б. каб. | 20 | 2 |
| 13 | Освещение | 10 | (0,18) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 14 | - | 10 | (0,18) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 15 | - | 10 | (0,12) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 16 | - | 10 | (0,33) | 1965 | ж/б,дер. ПС-25 | 20 | 2 |
| 17 | Освещение | 10 | (0,15) | 2009 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 18 | - | 10 | (0,12) | 1965 | дер. ПС-25 | 20 | 2 |
| 19 | Освещение | 10 | (0,19) | 1965 | ж/б. ПС-25 | 20 | 2 |
| 20 | Освещение | 10 | (0,32) | 1965 | Мет. Каб. | 20 | 2 |
| 21 | Освещение | 10 | (0,055) | 1965 | ж/б. каб. | 20 | 2 |
| 22 | Освещение | 10 | (0,066) | 1965 | ж/б. каб. | 20 | 2 |
| 23 | Освещение | 10 | (0,090) | 1965 | ж/б. каб. | 20 | 2 |
| 24 | Ф-3 ПС «Татищево» | 10 | (0,15) | 1999 | дер. ПС-25 | 24 | 2 |
| 25 | Освещение | 0,4 | (0,064) | 1965 | ж/б. каб. | 20 | 2 |
| 26 | Освещение | 0,4 | (0,064) | 1965 | ж/б. каб. | 20 | 2 |
| 27 | Освещение | 0,4 | (0,44) | 1965 | ж/б. каб. | 20 | 2 |
| 28 | Освещение | 0,4 | (0,077) | 1965 | ж/б. каб. | 20 | 2 |
|  | ИТОГО: |  | (6,376) |  |  |  |  |

Как видно из таблицы № 2.2.5, средний процент износа ВЛ -0,4 кВ составил 20,1 %. Протяженность ВЛ-0.4 кВ составила 6,38 км.

Таблица 9.6.1б.

Перечень кабельных линий –10 кВ на территории городского округа ЗАТО Светлый

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность (по территории ЗАТО), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПС-35/10 - ЦРП-1 | 10 | (1,25) | 1965 | ААБ-10-3х95, ААБ-10-3х120, СБ-10-3х50 | 21 | 2 |
| 2 | ПС-35/10 - ЦРП-1 | 10 | (1,1) | 1965 | ААБ-10-3х70, СБ-10-3х50 | 21 | 2 |
| 3 | ДЭС - ЗАТО | 10 | 6,5 (1,6) | 1965 | ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 4 | ЦРП-1 – ЗТП №17 | 10 | (0,21) | 1965 | ВВБ-10-3х95 | 21 | 2 |
| 5 | ЗТП №17 – ЗТП №21 | 10 | (0,70) | 1965 | ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 6 | ЦРП-1 – ЗТП №12 | 10 | (0,685) | 1965 | ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 7 | ЗТП №20 – ЗТП №12 | 10 | (0,54) | 1965 | ААБ-10-3х95 | 21 | 2 |
| 8 | ЗТП №13– ЗТП №15 | 10 | (0,23) | 1965 | ААБ-10-3х95 | 21 | 2 |
| 9 | ЗТП №15– ЗТП №16 | 10 | (0,23) | 1965 | СБ-10 3х50, ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 10 | ЦРП-1 – ЗТП №12 | 10 | (0,75) | 1965 | 2хСБ-10 3х50 | 21 | 2 |
| 11 | ЦРП-1 – ЗТП №3 | 10 | (0,485) | 1965 | 2хААШБ-10 3х70 | 21 | 2 |
| 12 | ЦРП-1 – ЗТП №2 | 10 | (0,20) | 1965 | ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 13 | ЦРП-1 – ЗТП №2 | 10 | (0,165) | 1965 | 2хСБ-10-3х50 | 21 | 2 |
| 14 | ЦРП-1 – ЗТП №2 | 10 | (0,165) | 1965 | 2хСБ-10-3х50 | 21 | 2 |
| 15 | ЦРП-1 – ЗТП №10 | 10 | (0,70) | 1965 | ААБ-10-3х95 | 21 | 2 |
| 16 | ЦРП-1 – ЗТП №12 | 10 | (0,70) | 1965 | 2хААБ-10-3х95 | 21 | 2 |
| 17 | ЗТП №21 – ЗТП №18 | 10 | (0,30) | 1965 | ААБ-10-3х120+0 | 21 | 2 |
| 18 | ЗТП №10 – ЗТП №18 | 10 | (0,26) | 1965 | ААБ-3х120+0 | 21 | 2 |
| 19 | ЗТП №10 – ЗТП №22 | 10 | (0,355) | 1965 | ААШБ-3х70 | 21 | 2 |
| 20 | ЗТП №9 – ЗТП №8 | 10 | (0,40) | 1965 | СБ-3х50, ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 21 | ЗТП №16 – ЗТП №3 | 10 | (0,30) | 1965 | АСБ-3х70 | 21 | 2 |
| 22 | ЗТП №2 – ЗТП №8 | 10 | (0,60) | 1965 | ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 23 | ЗТП №5 – ЗТП №14 | 10 | (0,42) | 1965 | ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 24 | ЗТП №2 – ЗТП №4 | 10 | (1,2) | 1965 | ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 25 | ЗТП №3 – ЗТП №4 | 10 | (0,62) | 1965 | СБ-10-3х50, ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 26 | ЗТП №10 – ЗТП №33 | 10 | (1,05) | 1965 | СБ-10-3х25 | 21 | 2 |
| 27 | ЗТП №16 – ЗТП №1 | 10 | (0,46) | 1965 | ААШБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 28 | ЗТП №4 – ЗТП №5 | 10 | (0,18) | 1965 | СБ-10-3х50, АСБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 29 | ЗТП №14 – ЗТП №11 | 10 | (0,35) | 1965 | ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 30 | ЗТП №6 – ЗТП №19 | 10 | (0,325) | 1965 | СБ-10-3х50, АСБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 31 | ЗТП №19 – ЗТП №7 | 10 | (0,40) | 1965 | ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 32 | ЗТП №6 – ЗТП №7 | 10 | (0,23) | 1965 | ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 33 | ЗТП №6 – ЗТП №7 | 10 | (0,28) | 1965 | ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 34 | ЗТП №8 – ЗТП №7 | 10 | (0,24) | 1965 | СБ-10-3х50, ААБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 35 | ЗТП №7 – ЗТП №13 | 10 | (0,28) | 1965 | СБ-10-3х35 | 21 | 2 |
| 36 | ЗТП №12 – ЗТП №23 | 10 | (0,27) | 1965 | ААБ-10-3х50 | 21 | 2 |
| 37 | ЦРП-1 – ЗТП №17 | 10 | (0,41) | 1965 | АСБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 38 | ЦРП-1 – ЗТП №3 | 10 | (0,495) | 1965 | ААШБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 39 | ЗТП №22 – КТП «Строитель» | 10 | (0,453) | 1965 | ААШБ-10-3х70 | 21 | 2 |
| 40 | ЗТП №8 – ЗТП №ЦРП-II | 10 | (0,06) | 1965 | ААБ-10-3х95 | 21 | 2 |
| 41 | ЗТП №4 – ЗТП №19 | 10 | (0,08) | 1965 | ААБ 3х50 | 21 | 2 |
| 42 | ЗТП №4 – ЗТП №8 | 10 | (0,23) | 1965 | ААБ 3х120 | 21 | 2 |
|  | ИТОГО: |  | 24,858 (19,958) |  |  |  |  |

Как видно из таблицы № 2.2.5б, средний процент износа кабелей -10 кВ составил 21 %.

Перечень кабельных линий 0,4 кВ на территории городского округа

ЗАТО Светлый

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность (по территории), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0т ЗТП №20 | 0,4 | (0,15) | 1965 | ААБ-3х70 | 21 | 2 |
| 2 | 0т ЗТП №20 | 0,4 | (0,29) | 1965 | ААБ-3х95 | 21 | 2 |
| 3 | 0т ЗТП №17 | 0,4 | (0,9) | 1965 | ААБ-3х70 | 21 | 2 |
| 4 | ЦРП-1 – ЗТП №17 | 0,4 | (0,06) | 1965 | 2ВВБ3х70+0 | 21 | 2 |
| 5 | 0т ЗТП №15 | 0,4 | (0,10) | 1965 | ААБ-3х20 | 21 | 2 |
| 6 | 0т ЗТП №15 | 0,4 | (0,15) | 1965 | ААБ-3х70 | 21 | 2 |
| 7 | 0т ЗТП №15 | 0,4 | (0,12) | 1965 | ААБ-3х20 | 21 | 2 |
| 8 | 0т ЗТП №15 | 0,4 | (0,21) | 1965 | ААБ-3х50 | 21 | 2 |
| 9 | 0т ЗТП №15 | 0,4 | (0,40) | 1965 | ААБ-3х120 | 21 | 2 |
| 10 | 0т ЗТП №15 | 0,4 | (0,45) | 1965 | ААБ-3х120 | 21 | 2 |
| 11 | 0т ЗТП №15 | 0,4 | (0,16) | 1965 | АБ-3х50+0, ААб 3х25 | 21 | 2 |
| 12 | 0т ЗТП №15 | 0,4 | (0,17) | 1965 | ААБ-3х50 | 21 | 2 |
| 13 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,28) | 1965 | ААБ-3х20 | 21 | 2 |
| 14 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,06) | 1965 | ААБ-3х50 | 21 | 2 |
| 15 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,125) | 1965 | ААБ-3х20 | 21 | 2 |
| 16 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,17) | 1965 | ААБ-3х20 | 21 | 2 |
| 17 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,14) | 1965 | ААБ-3х50 | 21 | 2 |
| 18 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,07) | 1965 | ААБ-3х50 | 21 | 2 |
| 19 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,28) | 1965 | ААБ-3х50 | 21 | 2 |
| 20 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,24) | 1965 | ААБ-3х35 | 21 | 2 |
| 21 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,50) | 1965 | ААБ-3х35 | 21 | 2 |
| 22 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,12) | 1965 | ААБ-3х50+0 | 21 | 2 |
| 23 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,18) | 1965 | ААБ-3х25 | 21 | 2 |
| 24 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,08) | 1965 | ААБ-3х35 | 21 | 2 |
| 25 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,15) | 1965 | ААБ-3х50+0 | 21 | 2 |
| 26 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,04) | 1965 | ААБ-4х16 | 21 | 2 |
| 27 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,33) | 1965 | ААБ-3х95 | 21 | 2 |
| 28 | 0т ЗТП №17 | 0,4 | (0,25) | 1965 | ААБ-3х70+0 | 21 | 2 |
| 29 | 0т ЗТП №17 | 0,4 | (0,52) | 1965 | ААБ-3х70 | 21 | 2 |
| 30 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,10) | 1965 | ААБ-3х20 | 21 | 2 |
| 31 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,02) | 1965 | ААБ-3х10 | 21 | 2 |
| 32 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,12) | 1965 | ААБ-3х70 | 21 | 2 |
| 33 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,23) | 1965 | ААБ-3х50 | 21 | 2 |
| 34 | 0т ЗТП №3 | 0,4 | (0,03) | 1965 | ААБ-3х50 | 21 | 2 |
| 35 | 0т ЗТП №3 | 0,4 | (0,03) | 1965 | ААБ-3х20 | 21 | 2 |
| 36 | 0т ЗТП №3 | 0,4 | (0,12) | 1965 | ВВБ-2х50 | 21 | 2 |
| 37 | 0т ЗТП №3 | 0,4 | (0,121) | 1965 | ВВБ-3х50 | 21 | 2 |
| 38 | 0т ЗТП №3 | 0,4 | (0,04) | 1965 | ААБ-3х70 | 21 | 2 |
| 39 | 0т ЗТП №3 | 0,4 | (0,19) | 1965 | ВВБ-3х70+0 | 21 | 2 |
| 40 | 0т ЗТП №3 | 0,4 | (0,25) | 1965 | ААБ-3х70 | 21 | 2 |
| 41 | 0т ЗТП №3 | 0,4 | (0,23) | 1965 | ААБ-3х20 | 21 | 2 |
| 42 | 0т ЗТП №3 | 0,4 | (0,25) | 1965 | ААБ-3х25 | 21 | 2 |
| 43 | 0т ЗТП №3 | 0,4 | (0,13) | 1965 | ААБ-3х70 | 21 | 2 |
| 44 | 0т ЗТП №1 | 0,4 | (0,13) | 1965 | АБ-3х35 | 21 | 2 |
| 45 | 0т ЗТП №2 | 0,4 | (0,085) | 1965 | ААБ-3х50 | 21 | 2 |
| 46 | 0т ЗТП №26 | 0,4 | (0,13) | 1965 | ААБ-3х35 | 21 | 2 |
| 47 | 0т ЗТП №26 | 0,4 | (0,06) | 1965 | ААБ-2х16 | 21 | 2 |
| 48 | 0т ЗТП №14 | 0,4 | (0,13) | 1965 | ААБ-3х50, 2хВВБ 3х35+0 | 21 | 2 |
| 49 | 0т ЗТП №14 | 0,4 | (0,09) | 1965 | ААБ-3х20 | 21 | 2 |
| 50 | 0т ЗТП №14 | 0,4 | (0,25) | 1965 | ААБ-3х95 | 21 | 2 |
| 51 | 0т ЗТП №14 | 0,4 | (0,12) | 1965 | ААБ-3х50 | 21 | 2 |
| 52 | 0т ЗТП №14 | 0,4 | (0,10) | 1965 | 2хААБ-3х25 | 21 | 2 |
| 53 | 0т ЗТП №14 | 0,4 | (0,14) | 1965 | 2хААБ-3х25 | 21 | 2 |
| 54 | 0т ЗТП №8 | 0,4 | (0,08) | 1965 | ААБ 3х50+0 | 21 | 2 |
| 55 | 0т ЗТП №8 | 0,4 | (0,25) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 56 | 0т ЗТП №9 | 0,4 | (0,15) | 1965 | ААБ 3х35 | 21 | 2 |
| 57 | 0т ЗТП №9 | 0,4 | (0,11) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 58 | 0т ЗТП №9 | 0,4 | (0,20) | 1965 | ВВБ 3х20 | 21 | 2 |
| 59 | 0т ЗТП №9 | 0,4 | (0,50) | 1965 | ААБ 3х120 | 21 | 2 |
| 60 | 0т ЗТП №9 | 0,4 | (0,10) | 1965 | ААБ 3х50 | 21 | 2 |
| 61 | 0т ЗТП №9 | 0,4 | (0,23) | 1965 | ААБ 3х25 | 21 | 2 |
| 62 | 0т ЗТП №8 | 0,4 | (0,04) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 63 | 0т ЗТП №8 | 0,4 | (0,12) | 1965 | ААБ 3х95 | 21 | 2 |
| 64 | 0т ЗТП №9 | 0,4 | (0,30) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 65 | 0т ЗТП №9 | 0,4 | (0,28) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 66 | 0т ЗТП №5 | 0,4 | (0,25) | 1965 | ААБ 3х50 | 21 | 2 |
| 67 | 0т ЗТП №5 | 0,4 | (0,30) | 1965 | ААБ 3х50 | 21 | 2 |
| 68 | 0т ЗТП №10 | 0,4 | (0,60) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 69 | 0т ЗТП №10 | 0,4 | (0,12) | 1965 | ААБ 3х35, ААб 3х70 | 21 | 2 |
| 70 | 0т ЗТП №10 | 0,4 | (0,60) | 1965 | ААБ 3х25 | 21 | 2 |
| 71 | 0т ЗТП №10 | 0,4 | (0,30) | 1965 | ААБ 3х120+0 | 21 | 2 |
| 72 | 0т ЗТП №10 | 0,4 | (0,45) | 1965 | ААБ 3х70+0 | 21 | 2 |
| 73 | 0т ЗТП №10 | 0,4 | (0,10) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 74 | 0т ЗТП №18 | 0,4 | (0,10) | 1965 | ААБ 5х120 | 21 | 2 |
| 75 | 0т ЗТП №18 | 0,4 | (0,05) | 1965 | ААБ 3х25 | 21 | 2 |
| 76 | 0т ЗТП №18 | 0,4 | (0,15) | 1965 | ААБ 3х70+0 | 21 | 2 |
| 77 | 0т ЗТП №18 | 0,4 | (0,04) | 1965 | ААБ 5х70 | 21 | 2 |
| 78 | 0т ЗТП №18 | 0,4 | (0,15) | 1965 | ААБ 5х70 | 21 | 2 |
| 79 | 0т ЗТП №21-шк №3 | 0,4 | (0,15) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 80 | 0т ЗТП №21-д/с №5 | 0,4 | (0,05) | 1965 | ААБ 3х50, ААБ 3х25+0 | 21 | 2 |
| 81 | 0т ЗТП №21-д №17 | 0,4 | (0,18) | 1965 | ААБ 3х120+0 | 21 | 2 |
| 82 | 0т ЗТП №21-д №15 | 0,4 | (0,10) | 1965 | ААБ 3х20 | 21 | 2 |
| 83 | 0т д №17-д/с №5 | 0,4 | (0,28) | 1965 | ААБ 3х120 | 21 | 2 |
| 84 | 0т ЗТП №21-д №15 | 0,4 | (0,10) | 1965 | ААБ 3х35 | 21 | 2 |
| 85 | 0т ЗТП №21 | 0,4 | (0,10) | 1965 | ААБ 3х35 | 21 | 2 |
| 86 | 0т ЗТП №21-д №18 | 0,4 | (0,30) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 87 | 0т ЗТП №22 | 0,4 | (0,04) | 1965 | ААБ 3х50 | 21 | 2 |
| 88 | 0т ЗТП №22 | 0,4 | (0,10) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 89 | 0т ЗТП №22 | 0,4 | (0,15) | 1965 | ААБ 4х25 | 21 | 2 |
| 90 | 0т ЗТП №22 | 0,4 | (0,25) | 1965 | ААБ 3х20 | 21 | 2 |
| 91 | 0т ЗТП №12 | 0,4 | (0,17) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 92 | 0т ЗТП №12 | 0,4 | (0,80) | 1965 | ААБ 3х120 | 21 | 2 |
| 93 | 0т ЗТП №12 | 0,4 | (0,06) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 94 | 0т ЗТП №12 | 0,4 | (0,03) | 1965 | ААБ 3х50 | 21 | 2 |
| 95 | 0т ЗТП №12 | 0,4 | (0,25) | 1965 | ААБ 3х50 | 21 | 2 |
| 96 | 0т ЗТП №12 | 0,4 | (0,18) | 1965 | ААБ 3х70 | 21 | 2 |
| 97 | 0т ЗТП №12 | 0,4 | (0,35) | 1965 | ААБ 3х50 | 21 | 2 |
| 98 | 0т ЗТП №12 | 0,4 | (0,65) | 1965 | ААБ 3х50 | 21 | 2 |
|  | ИТОГО: |  | (19,651) |  |  |  |  |

Средний процент износа кабеля -0,4 кВ составил 21 %.

Перечень и характеристики трансформаторных подстанций ТП (КТП) – 10/0,4 кВ на балансе городского округа  ЗАТО «Светлый» представлены в таблице № 9.6.2.

Таблица 9.6.2.

Перечень и характеристика РП и трансформаторных подстанций

ТП (КТП)-10/0,4 кВ на территории городского округа ЗАТО Светлый

| № | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | № отпайки ВЛ-10 кВ | % износа |  | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| От ПС «Татищево»-35/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦРП-1 | - | 400 | 1971 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Гагарина 8 |
| 2 | ЦРП-II | - | 2х 250 | 1971 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Гагарина 8 |
| 3 | Штаб | ЗТП-17 | 400 | 1971 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Гагарина 8а |
| 4 | Гагарина 8 | ЗТП-20 | 400 | 1971 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Гагарина 8 |
| 5 | ДКРА | ЗТП-2 | 400 | 1966 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Лопатина 8а |
| 6 | Госпиталь, шк №2 | ЗТП-10 | 2х 400 | 1965 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Коваленко |
| 7 | Милиция | ЗТП-22 | 400 | 1977 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 95 | р.п. Светлый, ул. Коваленко |
| 8 | Шк №3 | ЗТП-21 | 400 | 1981 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 94 | р.п. Светлый, ул. Коваленко |
| 9 | Больница | ЗТП-18 | 400 | 1979 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 94 | р.п. Светлый, ул. Коваленко |
| 10 | Детсад №4 | ЗТП-15 | 400 | 1968 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Коваленко |
| 11 | Офицерская столовая | ЗТП-16 | 400 | 1968 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Лопатина 5 |
| 12 | Водозабор | ЗТП-12 | 400 | 1967 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый |
| 13 | Почта | ЗТП-3 | 2х 320 | 1966 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Кузнецова 7В |
| 14 | Детсад №3 | ЗТП-9 | 2х 630 | 1966 | Аб. | Аб. | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Коваленко 8а |
| 15 | Пож. депо | ЗТП-8 | 2х 400 | 1965 | Аб. | Аб. | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Таманская 5 |
| 16 | Стадион | ЗТП-1 | 400 | 1954 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 100 | р.п. Светлый, ул. Ленинская 7а |
| 17 | База в/торга | ЗТП-26 | 400 | 1966 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Ленинская 1 |
| 18 | «Шахтострой» | ЗТП-33 | 400 | 1966 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый, территория «Шахтострой» |
| 19 | Казарменная зона | ЗТП-4 | 320 | 1966 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый |
| 20 | Казарменная зона | ЗТП-5 | 400 | 1966 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый |
| 21 | Казарменная зона | ЗТП-6 | 400+ 320 | 1966 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый |
| 22 | Котельная | ЗТП-7 | 2х 630 | 1965 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый, ул. Таманская 3 |
| 23 | Очистные | ЗТП-11 | 250 | 1965 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Татищево |
| 24 | Автопарк | ЗТП-13 | 400 | 1965 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый |
| 25 | Военторг, ДГУП | ЗТП-14 | 400 | 1965 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый |
| 26 | Казарменная зона | ЗТП-19 | 400 | 1969 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 98 | р.п. Светлый |
| 27 | Гараж КЭЧ | ЗТП-23 | 400 | 1979 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 94 | р.п. Светлый |
| 28 | «Строитель» | ЗТП- | 400 | 1979 | ЗАТО | ЗАТО | - |  | 94 | р.п. Светлый |

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 26 шт. Как видно из таблицы № 2.2.6, средний процент износа ТП (КТП) – 10/0,4 кВ, составил 97,4 %.

9.6.2. Проектное решение

Проектное решение предусматривает следующие мероприятия по элетроснабжению:

- Произвести капитальный ремонт или замену силовых трансформаторов 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 35 лет (90 – 100 % износ) на территории ЗАТО.

- В целях повышения надежности электроснабжения, запитать систему электроснабжения городского округа ЗАТО «Светлый» от двух электроподстанций расположенных на различных территориях .(ПС «Курдюм», ПС Октябрьский городок»).

- На территории водозабора разместить автономный источник питания для обслуживания скважин.

Проектируемые группы жилой застройки запитать от существующей системы электроснабжения городского округа ЗАТО «Светлый».

Расчетная электрическая нагрузка площадки жилой застройки в северной части составила – 87,2 кВт.

Расчетная электрическая нагрузка детского сада составила – 55,2 кВт.

Уличное освещение по нормам 8,3 кВт на 1км. протяженности составила  -1,74 кВт.

Общая расчетная электрическая нагрузка района с учетом Кмакс.нагр.(0,75) составила – 108,1 кВт.

Детский сад относящийся к II категории потребителей должен запитываться от двух независимых источников питания.

Для электроснабжения жилого района запроектировать кирпичную ТП 2х160 кВА.

Расчетная электрическая нагрузка площадки жилой застройки в южной части составила – 116,3 кВт.

Уличное освещение – 2,2 кВт.

Общая расчетная электрическая нагрузка района с учетом к макс. нагр.(0,75) составила – 95,3 кВт. Южный район запитать от существующей ТП №14.

Реконструировать ТП №14 в сторону увеличения мощности.

Расчетные нагрузки жилой застройки выбраны по РД 34.20185-94 (табл 2.1.5.*).

Расчетные нагрузки детского сада выбраны по СП131 110-2003.( табл. 6.14).

Расход электроэнергии по укрупненным показателям на расчетный срок составил:

Площадка жилой застройки в северной части – 775,200 мВтч/чел. в год.

Площадка жилой застройки в южной части – 544,000 мВтч/чел. в год.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально бытовыми потребителями выбран по РД 34.20185-94 (табл 2.4.4.*).

Распределительные сети ВЛ-0,4 кВ для новых районов застройки выполнить в кабельном варианте.

Вопросы реконструкции и ремонта, проектирование существующих центров питания на перспективу и строительство новых источников электроснабжения решаются по техническим условиям энергоснабжающих компаний Саратовской области и техническим разработкам специализированных организаций.

9.7. СРЕДСТВА СВЯЗИ

Создание условий для обеспечения населения городского округа услугами связи является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и относится к вопросам местного значения поселений.

Разработка раздела «Развитие системы связи» включает в себя:

- анализ существующего состояния объектов связи, ее структуры и организации;

- проверка соответствия требованиям руководящих и технических документов отрасли;

- подготовка предложений по улучшению состава и структуры объектов связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, предоставлению отдельных помещений для размещения объектов связи, а также обеспечению необходимых мощностей в инженерных инфраструктурах для обеспечения функционирования систем связи.

Целью данного раздела является подготовка предложений по созданию условий для использования структур связи органами местного самоуправления, в том числе и информационного обеспечения населения в мирное время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ЧС в особый период.

9.7.1. Почтовая связь

Почтовая связь Российской Федерации является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества, содействует укреплению социально-политического единства Российской Федерации, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан, позволяет создать необходимые условия для осуществления государственной политики в области формирования единого экономического пространства, способствует свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободе экономической деятельности.

Сеть почтовой связи ЗАТО Светлый принадлежит Управлению федеральной почтовой связи по Саратовской области, филиал ФГУП «Почта России» и является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

Современное состояние

Доставка корреспонденции на отделение почтовой связи ЗАТО Светлый осуществляется на автомашине из Саратовского почтамта. Далее, уже непосредственно до адресата доставку производят почтальоны пешим порядком.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 г. №241 «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», на отделении почтовой связи установлен пункт коллективного доступа в Интернет. ПКД необходимы для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи, возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий.

Данные по отделениям почтовой связи приведены в таблице 9.7.1.

Таблица 9.7.1.

Обеспечение населения городского округа ЗАТО Светлый почтовой связью

| № п/п | Наименование объектов почтовой связи, адрес | Принадлежность | Дата постройки | Способ доставки, оснащенность узла связи (ПКД) | Численность населения, обслуживаемого узлом связи (чел.) | Населенные пункты, поселения, обслуживаемые узлом связи | Проблемные вопросы и предложения их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ОПС Светлый р.п. Светлый ул. Коммунистическая, 1а | Совместно, собственность УФПС | Реконструкция 2000г. | Автомашина, пешим порядком, ПКД | 13180 | р.п. Светлый | Ремонт помещения |

В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения городского округа ЗАТО Светлый можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи».

Однако согласно письму № 64.18-1.9/1739 от 12.04.2007г. Управления Федеральной почтовой связи по Саратовской области, можно выделить несколько общих проблемных вопросов:

  - Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

  - Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

  - Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи:

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

9.7.2.. Телефонная связь

Сеть телефонной связи общего пользования предназначена для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю на территории Российской Федерации.

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Современное состояние

Услуги электросвязи жителям городского округа ЗАТО Светлый предоставляет компания ОАО «ВолгаТелеком» (Саратовский филиал).

Передача сигналов осуществляется по кабельным соединительным линиям связи, марка кабеля направление и протяженность которых указана в таблице 9.7.2.

Таблица 9.7.2.

Существующие соединительные линии связи

| № п/п | Наименование структурного подразделения, ответственного за обслуживание участка ВОЛП | Наименование направления СЛ | Год изготовления оборудования | Завод-изготовитель | Протяженность трассы СЛ, км. | Тип СЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местные линии |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «ВолгаТелеком» Татищевский ЛТЦ | Татищево-Светлый | 2003 1996 1988 | г. Саратов НПО «АЛСиТЕК» г. Маркс ЗАО «Агат» г. Саратов ЗАО «Тантал» | 3,79 | ВОЛП |
| 2 | ОАО «ВолгаТелеком» Татищевский ЛТЦ | Татищево-Светлый-ст. Курдюм | 1985 | г. Саратов з/д «Тантал» | 17,49 | КСПП |
| Итого местная сеть: |  |  |  |  | 21,28 |  |

Монтированная ёмкость подстанции электросвязи, составляет на 01.01.2010 г. — 2,300 тыс. номеров. Телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонами в районе в целом и р.п. Светлый в частности, составляет:

- по СТС — 17,45 на 100 жителей (при средней по РФ — 12,74).

Показатели телефонной плотности в городском округе ЗАТО Светлый выше средних по РФ на сельской и городской телефонной сети, что характеризует уровень развития и предоставление услуг телефонной сети общего пользования, а также уровень развития телефонных сетей, как высокий.

Также, существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования не удовлетворяет полностью потребности населения в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием технологий «Интернет», «Ethernet», «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги связи).

Соединительные линии СЛ от Центральной АТС (ЦАТС) до сельских оконечных станций, проходящих через р.п. Светлый, ОС на 25% выполнены с использованием кабеля типа КСПП 1*4*0,9 и КСПП 1*4*1,2. Средний срок службы кабелей с металлическими жилами 20–25 лет, они являются морально устаревшими, имеют недостаточную пропускную способность современных трафиков связи и не отвечают современным требованиям по передаче данных, с использованием инфокоммуникационных технологий. Абонентские линейные сооружения выполнены с использованием кабеля типа «ТПП» и «ПРППМ» с металлическими жилами в подземном варианте закладки, и, стальным проводом диаметра 3-4 мм на воздушных абонентских линейных сооружениях.

Оборудование АТС телефонной сети городского округа ЗАТО Светлый аналоговое, на базе АТСК 100/2000. Тип аппаратуры уплотнения на базе ИКМ-15, ИКМ-30 и СПМ-14ЛТ и т.п.

Износ станционного оборудования составляет 75%.

Кабельная сеть изношена на 55%.

Сведения об обеспеченности телефонной связью городского округа ЗАТО Светлый приведены на «Схеме планируемого размещения объектов связи» и в таблице 9.7.3.

Таблица 9.7.3.

Обеспеченность телефонной связью городского округа ЗАТО Светлый

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 человек | Существующая плотность на 01.01.2009 | Монтированная емкость на 01.01.2009 | Существующие объекты АТС | % износа АТС | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линии от РЦ до НП (км.) | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Р.п. Светлый | 12,74 | 16,03 | 2300 | АТСК 100/2000 | 75 | ОАО «ВолгаТелеком» | - | Замена АТС, строительство линейно-кабельных сооружений. |

Проектные предложения

Широкое развитие сетей связи за последние годы привело не только к увеличению номерной емкости АТС и объема линейно-кабельных сооружений, но и предъявило новые, более высокие требования к качеству связи.

Существующая телефонная сеть городского округа ЗАТО Светлый построена на основе АТС координатного типа. Для улучшения качества связи, а также возможности предоставления широкого спектра услуг, проектом рекомендуется замена существующей АТС координатного типа на электронную (цифровую) станцию. Так как цифровые станции с программным управлением имеют гибкую блочную архитектуру, отличаются малыми габаритами, низким энергопотреблением, высокой степенью защиты от перегрузок по питанию и высоковольтных разрядов. По абонентским линиям АТСЭ оказывает большой объем дополнительных видов обслуживания, не требует специальных помещений, кондиционирования. Станция обладает развитой системой диалога с оператором, позволяет передавать, принимать и обрабатывать не только телефонную и междугороднюю связь, но и видеосвязь, Интернет, Ethernet-связь, передачу данных. С учетом положительной динамики демографической ситуации в районе проектом рекомендуется увеличение номерной емкости существующих объектов АТС.

Существующие соединительные линии связи между ЦАТС и ОС организованы на кабеле КСПП 1*4*1,2. Износ СЛ на внутризоновой сети составляет порядка 55%. На современном этапе развития технологий в области связи используются кабели со стекловолоконными жилами, не требующие уплотнения линии до 100-120 км.

ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) могут быть любой емкости волокон и позволяют выделять волокна на промежуточные населенные пункты, по трассе прокладки соединительного тракта ЦАТС- СТС- СТС- и т. д. Это экономично в строительстве и эксплуатации объектов связи при создании мультисервисной сети.

Для осуществления этого варианта проекта потребуется, помимо замены АТСК, проложить соединительные линии связи ВОЛС протяженностью:

- Татищево-Светлый-ст. Курдюм; 17,49 км.

Общая протяженность волоконно-оптических соединительных линий по району составит приблизительно 17,49 км.

Данный вариант предлагается как основной к принятию на расчетный срок (до 2029 г.) для осуществления качественной связи в поселении, а также развития мультисервисной сети.

9.7.3. Радиовещание

Современное состояние

На территории городского округа ЗАТО Светлый, как и в других поселениях Саратовской области, услуги радиотрансляции (местного проводного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «ВолгаТелеком».

На сегодняшний день на территории городского округа ЗАТО проводное радиовещание полностью прекращено.

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта предполагалось использовать существующие объекты Саратовского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра.

При реализации этой программы не учитываются следующие существенные недостатки:

            - Работа на фиксированной частоте радиовещания позволяет принимать только областные программы;

            - Не предусматривается техническая возможность для использования эфирного радио в интересах органов местного самоуправления.

Таким образом, замена проводного радиовещания на эфирное радиовещание полностью лишает органы местного самоуправления возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой информации:

- осуществлять информирование населения района о проблемах и путях их решения;

- проводить воспитательную и организационную работу;

- использовать его для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Данные недостатки эфирного радиовещания, на современном этапе развития, делают нецелесообразным прекращение проводного радиовещания как для населения района, так и для органов местного самоуправления.

Проектные предложения

Вариант 1: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июля 1996г. N1063-р, обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя  программами центрального вещания  и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо, на базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузел, с возможностью оповещения населения п. Светлый при ЧС и управления территорией поселения.

Так же рекомендуется установка громкоговорителей в населенном пункте, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 9.7.4 приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания:

Таблица 9.7.4.

Планируемые объекты проводного радиовещания

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения на 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р.п. Светлый | Р.п. Светлый | АДС-2,5 | 2,5 | 13180 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в р.п.Светлый  и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию, для возможности осуществления информирования населения поселения о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Саратовского ОРТПЦ.

9.7.4. Телевизионное вещание

Современное состояние

В настоящее время на территории городского округа ЗАТО Светлый объекты Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра отсутствуют. Обеспечение населения поселения телевизионным вещанием частично осуществляется по местной сети кабельного телевидения. Жители района также используют личные спутниковые антенны.

Проектные предложения

Обеспечение населения городского округа ЗАТО Светлый телевизионным вещанием связано с общей проблемой обеспечения телевизионным вещанием Татищевского муниципального района в целом, и установки телевизионного ретранслятора в с. Большая Ивановка, как это было предложено в рамках схемы территориального планирования Татищевского района  (для определения технических характеристик ретранслятора рекомендуется использовать проекты Саратовского ОРТПЦ).

Место установки ретранслятора выбрано с учётом особенностей рельефа и учётом специфики предоставления услуг телерадиовещания: так как охват телевизионным сигналом населения всего района в целом представляется возможным от одного ретранслятора, то отпадает необходимость установки дополнительных ретрансляторов в каждом муниципальном образовании района, что довольно экономично в строительстве и дальнейшей эксплуатации объектов телерадиовещания, однако. Вопрос о предоставлении населению услуг телерадиовещания относится к основным задачам органов местного самоуправления.

В таблице 9.7.5 приведены данные по планируемым объектам телевизионного вещания.

Таблица 9.7.5

Планируемый объект телевизионного вещания для Татищевского Муниципального района в целом и городского округа ЗАТО Светлый в том числе

| № | Район установки | Название объекта телерадиовещания | Место установки ретранслятора | Высота АМС, м | Транслируемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Татищевский | РРС Татищево | с. Большая Ивановка | 150 | Первый Канал, Россия+ГТРК «Саратов», НТВ |

Охват населения составит приблизительно 64,42%*. Проектом предлагается обеспечение охвата населения тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063-р о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием, для этого рекомендуется использовать существующие объекты Саратовского ОРТПЦ.

В целях улучшения качества телевизионного вещания в районе проектом предлагается также организация цифрового телевизионного вещания на планируемом ретрансляторе Татищевского муниципального района.

Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям ЗАТО Светлый предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице 9.7.6 приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 9.7.6.

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи ЗАТО Светлый

| Населенный пункт |  | Билайн |  |  | МТС |  |  | Мегафон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антен ной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | р.п. Светлый | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

Следует помнить, что вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от конкретного местоположения абонента, плотности городской застройки и рельефа местности. Наилучший прием и передача обеспечиваются вне зданий на открытой местности или в автомобиле с установленной внешней антенной.

10.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ.

В основу проектного решения генерального плана городского округа ЗАТО Светлый положены результаты произведенного анализа комплексного развития территории, базирующегося на системе планировочных ограничений и режимных требованиях к градостроительному использованию территории городcкого округа. Наиболее весомой группой учитываемых ограничений являются ограничения, обусловленные:

- природными условиями (инженерно-геологические, геоморфологические, гидрогеологические и гидрологические факторы, и др.);

- характером и интенсивностью техногенных воздействий, требованиями к охране окружающей среды, условиям проживания и отдыха населения (экологические и санитарно-гигиенические факторы).

Все последующие этапы анализа комплексного развития территории (по социально-экономическим, транспортным, инфраструктурным и прочим факторам) базируются на результатах планировочного учета названных факторов.

К предмету настоящего раздела относится вторая группа факторов. Основная задача раздела – выявление зон с особым режимом использования территорий для принятия обоснованных планировочных решений в генеральном плане городского округа.

В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативные и специальные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела (схема «Охрана окружающей среды. Схема планировочных ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.» Существующее положение и Проектное решение.) и поименованные ниже по тексту.

В состав схемы «Охрана окружающей среды. Схема планировочных ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.» входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия жилых зон, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными природно-экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах городского округа ЗАТО Светлый систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

Кроме того в состав схемы входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана городского округа, и зоны с особыми условиями использования территорий в границах, трансформированных на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и градостроительных решений генплана, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, обеспечение экологической безопасности проживания и отдыха населения.

10.1. Объекты воздействий

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения городского округа ЗАТО Светлый в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

- производственные, коммунальные объекты, прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

- источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.);

- источники негативных воздействий электромагнитных излучений;

- очистные сооружения канализации, отстойники;

- воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции.

- Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

10.1.1.	Состояние воздушного бассейна

Промышленность городского округа представлена несколькими предприятиями и строительными организациями:

- МУП «Пекарня»

- МУП «ЖКХ»;

- СУ № 522  при Спецстрое России ФГУП;

- ОАО «Спецмонтаж»;

- ОАО «СПМУ» №1;

- ОАО «Спецэлекторомонтаж-75»

- ЗАО «Шахтострой плюс»

- ОАО «Золи – групп»

- ОАО НПП «Янтарь»

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха среды окисью углерода, углеводородом вносит автотранспорт и военная техника.

Немаловажную роль в формировании уровня загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют большую опасность для здоровья населения по сравнению с выбросами от промышленных источников, которые происходят, как правило, на большой высоте.

Однако, в связи с отсутствием систематического контроля за загрязнением воздушной среды автотранспортом и военной техникой, дать анализ окружающей среды невозможно.

Оценивая общее состояние воздушного бассейна в городском округе, можно заключить, что оно является благоприятным.

Благодаря достаточной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, хорошему озеленению территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ возможно за счет внедрения природоохранных мероприятий.

10.1.2.	Состояние водных ресурсов

Водоснабжение городского округа ЗАТО Светлый осуществляется от одного источника: артезианских скважин. На территории округа находятся 15 скважин, 12 - действующие, 3 - не действующие, принадлежат муниципальному образованию, обслуживает организация МУП «ЖКХ городского округа ЗАТО Светлый».

Водоносные горизонты артезианских скважин слабонапорные. Скважины оборудованы  электропогружными насосами, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами. Не оборудованы отверстием с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания и станции очистки воды.

Лаборатория, расположенная на территории водозабора периодически производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Общая протяженность магистральных сетей  ориентировочно в границах городского округа ЗАТО Светлый  составляет  2 км. Общая протяженность распределительных сетей составляет 25 км.

Городской округ ЗАТО Светлый канализован на 100%. В городском округе имеется канализация с очистными сооружениями, которые находятся за границей окгуга. В состав очистных сооружений входят биофильтры, аэротенки, затем проводится хлорирование сточных вод.

Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет при обеспеченности 20,7 м²/чел против 7м²/чел по норме. Помимо этого, северо-западной части поселка существуют садовые  и огородные участки площадью 34,37 га.

Видовой состав насаждений однообразен. В поселке наряду с благоустроенными и планировочно организованными парками и скверами существуют и беспорядоченные неблагоустроенные зеленые массивы. Экологическая устойчивость зеленых насаждений не достаточно высока. Основными причинами являются:

- бедность видового состава насаждений, экологическое равновесие многовидового растительного сообщества много выше, чем однопородных насаждений;

- недостаточное благоустройство существующих насаждений.

Для решения проблем поселка в области озеленения проектом  предлагаются следующие мероприятия:

- улучшения видового состава зеленых насаждений в соответствии с условиями произрастания и функциями насаждений;

- благоустройство существующих насаждений.

Источники загрязнения р. Идолга являются также садовые участки на самовольно захваченных территориях, расположенных в водоохранной зоне. Водоохранная зона составляет 200 м, прибрежная полоса — 50 м.

Загрязнения подземных вод в результате хозяйственной деятельности не выявлено.

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

В целом же, дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным в связи с отсутствием систематических стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод, однако разовые наблюдения позволяют оценить состояние поверхностных вод как благоприятное.

10.1.3.	Состояние почв и земельных ресурсов

Интенсивное загрязнение почв вызывают неконтролируемые свалки твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

Это влечет за собой нарушение природного ландшафта, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, создается значительная эпидемиологическая опасность. Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТБО в общий контейнер вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это вместе с ТБО вывозится на свалки, увеличивая негативное воздействие на окружающую среду.

Полигон ТБО расположен в границах городского округа ЗАТО Светлый, но за пределами границ рабочего посёлка Светлый.

На всех предприятиях система размещения отходов отлажена.

План регулярной очистки в городском округе ЗАТО Светлый имеется, в соответствии с составленными графиками движения спецавтотранспорта.

10.1.4.	Физические факторы воздействия

Основными физическими факторами влияния на окружающую среду являются: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля в различных диапазонах, освещенность, микроклимат.

Источниками влияния физических факторов воздействия на окружающую среду являются производственные объекты, автомагистрали, объекты инженерной инфраструктуры.

В целом же, дать действительную характеристику уровня влияния физических факторов на окружающую среду не представляется возможным в связи с отсутствием систематических наблюдений.

10.1.5.	Воздействие электромагнитного излучения. Радиационный фон.

В настоящее время источником электромагнитных излучений в округе являются полигон п/ч 89553 на севере и линии электропередач.

В целях защиты от электромагнитных полей установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Граница СЗЗ вдоль линий электропередач ( расстояние от проекции на землю крайних проводов ) составляет 10 м, а для полигона СЗЗ — 100-500 м.

10.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах городского округа и на прилегающих территориях:

- объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, болота);

- водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, узлы и другие сооружения водоснабжения города;

- поселковые леса и леса лесного фонда;

- озелененные территории общего пользования;

- прочая растительность и лесные угодья;

- сельскохозяйственные угодья;

- территории учреждений отдыха и рекреационных зон;

- сады, коллективные сады, садовые участки;

- кварталы жилой застройки;

- кварталы общественной застройки.

10.3. Зоны с особыми условиями использования территорий

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- санитарно-защитные полосы водоводов (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- водоохранные зоны водотоков и водоемов (в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008г.);

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных объектов (в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в материалах генерального плана городского округа ЗАТО Светлый как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и уточнены по данным «Проектов организации СЗЗ».

Учитываемое множество факторов выявляет территориальные особенности городского округа как объекта градостроительного проектирования (территориального планирования), одновременно определяя режимы и возможности использования территорий под ту или иную функцию.

Проведенный анализ позволил не только выявить границы территорий конфликтных эколого-градостроительных ситуаций, сформировавшихся в процессе развития городского округа, но и определить границы участков, пригодных для градостроительного освоения. При этом появляется возможность территориально обособить участки, пригодные для назначения планируемых функций, условно пригодные при реализации определенных решений и мер, а также фактически непригодные при соблюдении требований действующего градостроительного, санитарного и природоохранного законодательства. ( см. «Схему комплексного анализа для оценки развития территорий и размещения объектов капитального строительства»).

11.ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГОПЛАНА

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана городского округа ЗАТО Светлый необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Светлый;

- Проекты планировки отдельных районов городского округа;

- Анализ использования территории производственными объектами;

- Схема развития инфраструктуры;

- Корректировка ТЭО водозаборного узла на базе подземных вод;

- Комплексная схема водоотведения городского округа ЗАТО Светлый;

- Генеральная схема санитарной очистки городского округа ЗАТО Светлый;

- Комплексная схема развития электроснабжения городского округа ЗАТО Светлый;

- Комплексная схема развития газоснабжения городского округа ЗАТО Светлый;

- Комплексная схема развития теплоснабжения городского округа ЗАТО Светлый;

- Схема ливневой канализации городского округа ЗАТО Светлый.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

 плотность телефонных аппаратов по данным статистики ОАО «Связьинвест»

Протяженность линий рассчитывается с помощью электронной программы на графических материалах и подлежит уточнению

* Зоны приёма от планируемых ретрансляторов рассчитываются с помощью электронной программы на графических материалах, с учетом особенностей рельефа и подлежат уточнению.