РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ                                                          Шифр 1099/5753

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ № 2

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                 Шифр 1099/5753

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ТОМ №2

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Пояснительная записка

Директор института                                                                                           Р.Г. Акимов

Главный инженер института                                                                           С.В. Лазарев

Зам. дир. по архитектуре                                                                                 В.А. Желанов

Начальник отдела                                                                                             С.Я. Замский

Главный инженер проекта                                                                              Т.Ю. Волгина

Саратов 2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1.  Положение городского округа ЗАТО Светлый в Саратовской области

2.  Схема современного использования территории. Опорный план. М 1: 5 000

3.  Схема комплексного анализа для оценки развития территорий и размещения объектов капитального строительства. М 1: 5 000

4.  Схема планируемых границ функциональных зон. М 1: 5 000

5.  Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1: 5 000

6.  Схема развития транспортной инфраструктуры. М 1: 5 000

7.Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. М 1: 5 000

8.Схема развития сетей и объектов водоснабжения и водоотведения.  1: 5 000

9.Схема развития сетей и объектов теплоснабжения. М 1: 5 000

10.Схема развития сетей и объектов газоснабжения. М 1: 5 000

11.Схема развития сетей и объектов электроснабжения. М 1: 5 000

12.Схема развития сетей и объектов средств связи. М 1: 5 000

13. Охрана окружающей среды. Схема планировочных ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Существующее положение. М 1: 5 000

14. Охрана окружающей среды. Схема планировочных ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Проектное решение.

М 1: 5 000

15.Схема границ территорий, подверженных риску возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1: 5 000

(ГО и ЧС гриф «Секретно»)

16. Проектный план ГО и ЧС. М 1: 5 000. (ГО и ЧС гриф «Секретно»)

17. Схема размещения городского округа ЗАТО Светлый на территории муниципального района. М 1: 50 000 (ГО и ЧС гриф «Секретно»)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                   СТР.3

ОГЛАВЛЕНИЕ                                                                                                                     СТР. 4

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                           СТР. 5

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА                                                                                           СТР. 7

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕСКОМ ОКРУГЕ                                           СТР. 8

- ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ                                                             СТР. 9

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ                                                                   СТР. 11

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                                                                    СТР.16

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                                                                     СТР. 18

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                 СТР. 29

- ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА                           СТР. 35

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план городского округа ЗАТО Светлый разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области по заказу «Администрации городского округа ЗАТО Светлый», в соответствии с муниципальным контрактом № 31 от 13.11.2010 г.

Ранее был выполнен «Проект генерального плана пос. Светлый Татищевского района Саратовской области» в 1994 году с проектным сроком до 2014 года на расчётную численность населения 14 100 человек.

В связи с серьезными законодательными изменениями по основополагающим политическим, социально-экономическим, градостроительным и строительным вопросам, были приняты и одобрены Градостроительный и Земельный Кодексы РФ.

Вступление в силу новых законов в отношении организации градостроительной деятельности сформировало современные требования к пространственному развитию территорий.

Разработка вызвана необходимостью создания отвечающего запросам сегодняшнего дня градостроительного документа, которым Администрация городского округа ЗАТО Светлый сможет руководствоваться в новых социально-экономических условиях.

Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании:

- технического задания на проектирование;

- постановления Администрации городского округа ЗАТО Светлый;

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Исходные данные представлены:

- Муниципальным учреждением «Жилищно-эксплуатационное управление администрации городского округа ЗАТО Светлый»;

- Отделом по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации городского округа ЗАТО Светлый;

- Отделом образования администрации городского округа ЗАТО Светлый;

В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития городского округа.

В Генеральном плане определены основные параметры развития городского округа:  перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций городского округа.

Проектные решения генерального плана городского округа ЗАТО Светлый являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и должны учитываться при разработке и корректировке Правил землепользования и застройки.

При выполнении проекта учитывались следующие градостроительные работы:

«Схема территориального планирования Татищевского района (ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ТПМ).

«Проект генерального плана пос. Светлый Татищевского района Саратовской области»,  выполненный ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» в 1994 г.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

I этап-	первая очередь генерального плана городского округа ЗАТО Светлый, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2020 г.;

II этап -	расчетный срок генерального плана городского округа ЗАТО Светлый, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана –2030 г.;

III этап -	период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана городского округа ЗАТО Светлый, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития города – 2030-2040 годы;

Генеральный план состоит из 3-х томов: «Материалы по обоснованию проекта генерального плана» (Том 1), «Положения о территориальном планировании» (Том 2), «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (Том 3. Книга 1,2. Секретно).

Работа выполнена «Территориально-планировочной мастерской» ГУПП «Институт Саратовгражданпроект».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель Генерального плана городского округа ЗАТО Светлый - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды.

Устойчивое развитие городского округа предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности территории городского округа и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами корректировки Генерального плана городского округа ЗАТО Светлый, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды обитания – реконструкция и благоустройство всех территорий городского округа.

- Функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания, необходимого производства, отдыха и других функций.

- Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству городского округа, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Градообразующее предприятие - войсковая часть 89553 (60 ракетная Таманская ордена Октябрьской революции Краснознамённая дивизия имени 60-летия СССР) была сформирована 24 июля 1964 года.

Городской округ ЗАТО «Светлый» расположен на Приволжской возвышенности, в четвертой природно-экономической зоне правобережной южной части Саратовской области, в 40 км северо-западнее города Саратова.

Площадь городского округа составляет 3,49 кв. км. Население насчитывает 13,18 тыс. человек.

Городской округ ЗАТО «Светлый» в структуре Поволжского федерального округа

| (Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2008)Наименование | Население |  | Территория, тыс. км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |  |
| Приволжский федеральный округ, всего | 31155 | 100,0 | 1037 |
| - городское население | 22047 | 70,8 |  |
| - сельское население | 9108 | 29,2 |  |
| Саратовская область, всего | 2668 | 8,6 | 101,2 |
| - городское население | 1964 | 6,3 |  |
| - сельское население | 704 | 2,2 |  |
| Городской округ ЗАТО «Светлый», всего | 13,18 | 0,04 | 3,49 |

2.ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. направления развития

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможна организация жилых, общественно-деловых, производственно-коммунальных зон с размещением новых производственных и коммунальных объектов, а также территории, пригодные для создания рекреационных зон.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие городского округа ЗАТО Светлый, проектное функциональное зонирование и укрупнённая планировочная структура территории.

В результате анализа выявлено около 25 га территорий, возможных для размещения нового капитального строительства.

Из общего объёма выявленных площадок намечалось освоение:

-	для жилых зон – 3,4 га;

-         для общественно-деловых зон – 1,52 га;

-	для размещения производственных  и коммунальных зон – 19,5 га.

Выявленные территориальные ресурсы с учётом существующего сохраняемого жилищного фонда позволяют разместить около 172 000  м2 общей площади.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие городского округа ЗАТО «Светлый», проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

2.2. Прогноз численности населения

По состоянию на 01.01.2010 г. численность постоянного населения городского округа ЗАТО «Светлый» составляла 13,18 тыс. человек.

Современная численность составляет 93% от намеченной на проектный срок генеральным планом 1994 г. (2014 год – 14, 1 тыс. человек).

Численность населения имеет тенденцию возрастания благодаря механическому и естественному приросту. Ежегодно в ЗАТО Светлый прибывает более 100 человек молодых офицеров-выпускников военных училищ, из них 60% приезжают с семьями. В течение отчетного периода резкого изменения демографической ситуации не произошло.

Прогнозирование численности населения— весьма сложный процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Расчеты основных показателей демографической ситуации на расчетный срок производились на основе анализа сложившихся в последние три года изменений в динамике численности населения городского округа, прилегающего Татищевского муниципального района и области в целом, изменений в его половой и возрастной структуре. За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся на начало 2008 года.

Расчет и анализ изменения численности населения города производился по оптимистическому сценарию перспективного развития.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в городском округе и районе, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию округа, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

За расчетную численность принято население 14 230 человек.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ

3.1. Планировочная организация городского ОКРУГА

Архитектурно-планировочная организация городского округа имеет специфический характер, поскольку образован как ЗАТО.

Территориальное планирование городского округа ЗАТО предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования и деятельности населения:

-	общественно-деловые,

-	учебные,

-	жилые,

-	производственные,

-	рекреационные,

Планировочная структура городского округа компактная, все объекты имеют пешеходную доступность. Территории в пределах границы населенного пункта почти полностью освоены разнообразными функциями: общественно- деловыми, жилыми, промышленными. В центральной части городского округа расположены жилые и общественно- деловые зоны, к ним примыкают зоны рекреации и спорта. Существующие зоны рекреации имеют значительные по площади территории. Со стороны основного въезда с южной стороны расположены зоны специального назначения. В восточной части расположены промышленные и коммунальные зоны. В западной части расположены территории участков огородов.

3.2. Концепция территориального развития городского ОКРУГА.

Территориальное развитие городского округа намечается проводить за счёт капитального строительства на свободных землях.

В архитектурно - планировочную композицию городского округа включено значительное количество озелененных территорий, которые обыграны разнообразными пешеходными связями.

Основное функциональное развитие городского округа предполагается по направлению организации территорий, в которых испытывается дефицит.

3.2.1. Жилые зоны

Генеральный план предусматривает капитальное строительство на свободных территориях многоэтажной 5-6 этажной застройки. В рамках развития социальной и общественной инфраструктуры предлагается к строительству детский сад на 120 мест, ФОК.

В зоне существующей застройки предусматривается благоустройство территорий.

Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 21000м2 общей площади. Убыль жилищного фонда не планируется.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 172 000 м2 общей площади.

При проектной численности населения 14 230. жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности в среднем до 12 м2/чел.

Принятые плотности застройки:

- многоэтажная секционная застройка – 250чел./га;

Для размещения 21000м2  к освоению предусматривается под 5-6 этажную застройку – 2,47 га.

3.2.2. Общественно-деловые зоны

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития города.

В рамках генерального плана предусматривается развитие общественных учреждений и объектов, предполагается развитие социальной функции, совершенствование сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего современным стандартам.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.

Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразовательными школами достаточно высока. Детские дошкольные учреждения испытывают дефицит.

Нормативная обеспеченность местами в детских садах составляет 570 мест для населения 14230 чел, однако, учитывая, что население городского округа представлено большим количеством молодых семей, генеральным планом предусматривается размещение  детского сада на 120 мест.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-	обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

-	реорганизация системы медицинского обслуживания населения, направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание института врачебной практики;

-	проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с целью оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, изменение соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, профилирование медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями населения, имеющимися финансовыми ресурсами и современными требованиями эффективной организации здравоохранения;

-	дальнейшее развитие специализированных медицинских служб на основе внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения;

Размещение объектов здравоохранения генеральным планом не предусматривается.

культурно-просветительные учреждения

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Существующее здание Дома культуры полностью отвечает потребностям населения, рекомендуется проведение модернизации помещений.

Кроме того, существующее учреждение культуры может дополняться новыми видами услуг (центры досуга, компьютерные клубы, дискотеки и т.д.) и различными кружками познавательно-развлекательного назначения.

Предусматривается реконструкция парковой зоны «Каскад».

спортивные учреждения

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются:

- строительство и реконструкция спортивных объектов;

- реконструкция стадионов, хоккейной площадки;

- проведение массовых спортивных мероприятий;

В перечне социально-экономических задач развития городского округа развитие массовой физкультуры и спорта – одно из важнейших направлений.

С учётом вышесказанного, кроме дальнейшего развития и насыщения сложившихся спортивных зон, проектом предлагается:

- строительство физкультурно-оздоровительных комплекса на территории, прилегающей к школе.

- строительство спортивных площадок, теннисных кортов и других плоскостных сооружений в существующих и проектируемых зеленых зонах городского округа, что должно уточняться в проектах планировки территорий.

учреждения торговли и общественного питания

Активная тенденция к росту количества торговых площадей может быть продолжена за счет увеличения количества магазинов типа «супермаркет», «мини-маркет» и пр.

Предусматривается расширение сети учреждений общественного питания (всевозможные кафе, трактиры, бары и пр.), которые могут размещаться во встроенных помещениях.

коммунальные учреждения

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Прачечные и химчистки. Генеральным планом предусматривается строительство банно-прачечного комбината (с помещением бани на 70 мест, химчистка на 125кг белья.).

Пождепо. В настоящее время в городском округе строится пожарное депо на 6 машин, что соответствует требованиям существующего законодательства.

3.2.3. Производственные зоны

В отношении производственных территорий ставится задача получения более четкого функционального зонирования существующих производственных зон за счёт:

-	упорядочения существующих территорий с максимально возможным озеленением и благоустройством;

-	организации санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями.

Дальнейшее развитие производственных территорий предусматривается за счет освоения произведённых отводов, уплотнения существующих территорий, перехода от экстенсивного использования территорий к интенсивному.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т. д. рекомендуется за счет неиспользованных резервов и свободных территорий в производственной зоне.

3.2.4. Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон включается вся совокупность озелененных территорий общего пользования, ограниченного пользования, а также открытые пойменные территории реки Идолга.

Генеральным планом сохраняется вся система сложившихся озелененных территорий. На вновь осваиваемых под строительство территориях отдельные озелененные территории включаются в общегородскую систему рекреационных зон. В планировочной структуре жилых и общественно-деловых зон создается система бульваров, зон отдыха.

В систему существующих скверов и бульваров включены объекты истории и культуры, которые не имеют официального статуса (памятные объекты):

1. Памятник в память о воинах, павших за свободу и независимость нашей Родины.

2. Памятник генерал-майору Н.Я. Лопатину.

3. Памятник капитану Кузнецову.

4. Памятник генерал-майору В.Л. Коваленко.

5. Памятник В.И. Ленину.

6. Памятник воинам автомобилистам

На территориях существующих скверов предлагается развить систему зон отдыха с организацией непрерывных пешеходных связей и размещением различных малых архитектурных форм.

4.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

4.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Внешние транспортные связи городского округа ЗАТО Светлый осуществляются по железной и автомобильным дорогам.

Южнее поселка проходит электрифицированная двухпутная железнодорожная магистраль Саратов – Тамбов. Дорога имеет 3 категорию и обеспечивает транспортные связи поселка с областным центром г.Саратовом, центральными и восточными регионами России. Размеры движения 17 пар поездов в сутки. По дороге осуществляется движение пригородных электропоездов. В непосредственной близости от р.п. Светлый имеется остановочный пункт.

Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 г. № 877-р, предусматривается строительство обхода Саратовского железнодорожного узла (участок Татищево – Ивановский). Примыкание обходной дороги к железнодорожной магистрали  Саратов – Тамбов предусмотрено южнее р.п. Светлый.

Строительство обходной железной дороги позволит пропустить транзитные поезда, минуя г. Саратов, что разгрузит городскую транспортную сеть, сократит время доставки грузов, улучшит экологию городской среды.

Основной въездной автомобильной дорогой в городском округе ЗАТО Светлый является автодорога регионального значения Автоподъезд от а/д "Тамбов-Ртищево-Саратов" к р.п. Светлый протяженностью 1 км. Западнее поселка проходит автодорога регионального значения Татищево - Идолга — Слепцовка. Обе дороги имеют IV техническую категорию, асфальтовое покрытие, ширина проезжей части 6 м, земляного полотна 10 м.

Автобусное сообщение р.п. Светлый с г.Саратовом осуществляется  по маршруту № 491 Саратов – р.п. Светлый. Маршрут круглогодичный, протяженность — 45,7 км, периодичность — 50 рейсов в сутки.

4.2. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ТРАНСПОРТ.

Улично-дорожная сеть в селитебной территории р.п. Светлый имеет четко выраженную прямоугольную схему.

Основу транспортной сети поселка составляют  основные поселковые улицы: Таманская, Ленинская, Маршала Неделина, Коваленко, Лопатина, Кузнецова, Гагарина. Дороги имеют асфальтовое покрытие, по ул. Лопатина проходит автобусный маршрут.

На пересечениях основных улиц с рекой Идолга имеются два автодорожных железобетонных моста.

В дополнение к существующим улицам и дорогам проектом намечается строительство поселковой автодороги вдоль северной границы ЗАТО. Дорога обеспечит подъезды к производственным объектам в северной части поселка и дачному массиву, а также выход на автодорогу  Татищево - Идолга — Слепцовка. На пересечении дороги с р.Идолга планируется строительство автодорожного моста.

#### Внутрипоселковый пассажирский транспорт

Внутренних маршрутов общественного пассажирского транспорта в р.п. Светлый нет. Внутрипоселковые передвижения осуществляются пешком и на легковых автомобилях. Учитывая незначительные размеры территории поселка (пешеходная доступность объектов не более 1,5 км), такая же схема остается и на перспективу.

В то же время, учитывая пешеходный характер внутрипоселковых передвижений, проектом рекомендуется строительство пешеходных дорожек на направлениях, где в настоящее время движение транспорта и пешеходов совмещено.

Объекты автосервиса

В настоящее время хранение индивидуальных автомобилей осуществляется в массивах боксовых гаражей, которые располагаются в юго-восточной коммунальной зоне и в северной части поселка, а также на открытых автостоянках.

На перспективу планируется открытие станции техобслуживания автомобилей и автомойки в непосредственной близости от гаражного массива в районе автодрома.

Дефицит гаражей имеется в западной части поселка. Здесь планируется строительство гаражей индивидуальных автомобилей на 800 машино-мест.

В связи со значительным ростом уровня автомобилизации проектом рекомендуется строительство гостевых автостоянок вместимостью 10-20 машино-мест у объектов социальной сферы и жилых домов, а также у контрольно-пропускных пунктов на въездах в ЗАТО.

5.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояние водоснабжения городского округа ЗАТО Светлый  предлагается:

расчетный срок (2030г.)

Источники водоснабжения

- Провести технический осмотр действующих скважин и в случае  заключения о нецелесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины  затомпонировать.

- Разработать программу на гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин и использовать их в качестве  источника водоснабжения городского округа ЗАТО Светлый.

- На основе проведенных изысканий осуществить бурение скважин.

- Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания и станций очистки воды.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

1. Разработать проект на  реконструкцию распределительных сетей существующей застройки с заменой старых водопроводных труб на новые. В проекте предусмотреть на распределительных сетях, размещение водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры. Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.

- Разработать проект водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды для планируемой застройки. В проекте предусмотреть установку пожарных гидрантов. Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.

Водопроводные сооружения

Разработать проект реконструкции насосных станций 2-го подъема и размещения резервуаров питьевой воды с ёмкостями которые должны быть определены из условия хранения в них:

а) противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

б) аварийного, на случай ремонтных работ на водоводе;

в) регулирующего в объеме 10% от Qсутmax;

Протяженность магистральных и  распределительных сетей

Общая протяженность существующих и планируемых магистральных сетей  ориентировочно составляет  2 км. Распределительных сетей 27 км.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения городского округа ЗАТО Светлый на расчетный срок развития(2030 г.)

Общее водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением городского округа ЗАТО Светлый на расчетный срок развития(2030 г.) приведено в талице№3 и составляет 7,61 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 6,47 тыс.м³/сут., на полив составляет 1,14 тыс.м³/сут.

Водопотребление  городского округа ЗАТО Светлый  на расчетный срок развития(2030 г.)

Таблица №3

| Наименование | Ед. изм. | Количество на 2030 г. | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| С централизованным горячим водоснабжением | чел. | 14230 | 300 *, при К=1,2 | 5122800 |  |
| На полив | чел. | 14230 | 80** | 1138400 |  |
| На пожаротушение | 1 пожар | 2 | 15 л/с за 3часа*** | 324000 |  |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 1024560 |  |
| итого: | - | - | - | 7609760 |  |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения:

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

5.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

На основе оценки современного состояния водоотведения городского округа ЗАТО Светлый предлагается:

расчетный срок (2030г.)

Магистральный канализационный коллектор:

- Провести технический осмотр магистрального коллектора д 2х400 мм идущего от канализационных насосных станций, расположенных на территории городского округа ЗАТО Светлый с заменой старых водопроводных труб на новые.

Системы водоотведения:

- Разработать проект реконструкции самотечных канализационных труб городского округа ЗАТО Светлый с заменой старых водопроводных труб на новые. Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.

- Разработать проект по водоотведению на  прокладку канализационных труб в планируемой застройке городского округа ЗАТО Светлый. Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.

Канализационные насосные станции:

- Провести технический осмотр канализационных насосных станций, с заменой устаревшего оборудования на новое.

Канализационные очистные сооружения:

- Провести технический осмотр канализационных очистных сооружений и разработать их проект реконструкции, с заменой устаревшего оборудования на новое.

- Разработать проект реконструкции существующих сооружений с увеличением их мощности.

Расчет  водоотведения  хозяйственно-бытовых и промышленных стоков городского округа ЗАТО Светлый на расчетный срок  развития (2030г.)

Таблица №5

| Наименование | Количество на 2030 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| Городской округ ЗАТО Светлый | 14230 | 300 *, при К=1,2 | 20%** | 5122800 | 1024560 | 6147360 |
| Итого: | 14230 | - | - | 5122800 | 1024560 | 6147360 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Нормы водоотведения городского округа ЗАТО Светлый принимались по (СНиП 2.04.03-85, п.2.1.)

Расчет  водоотведения  хозяйственно-бытовых и промышленных стоков городского округа ЗАТО Светлый на расчетный срок развития отображен в таблице №5 и составляет для населения 6,15 тыс.м³/сут.

Протяженность магистрального канализационного коллектора и  самотечных канализационных труб

Общая протяженность существующих и планируемых магистральных сетей  ориентировочно составляет  1,2 км, в том числе: в существующих границах городского округа ЗАТО Светлый составляет 0,2 км. Общая протяженность сети самотечной канализации составляет 17 км.

5.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

В связи с тем, что от существующего полигона бытовых отходов не выдержаны санитарные нормы до жилой зоны, рекомендуется разместить на территории полигона бытовых отходов мусороперерабатывающий объект мощностью 25 тыс.т/год.

Система санитарной очистки и уборки территорий округа предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, уличного мусора и смета).

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3/год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО сегодня составляет 19,77 тыс. м3/год, на планируемый срок составит 21,35 тыс. м3/год.

Вся территория городского округа должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Для обеспечения технологического цикла по изоляции отходов необходимо приобретение специализированного транспорта и механизмов.

На полигоне ТБО необходимо выделить и оборудовать:

-	место для утилизации отходов лечебных учреждений (установка по термической утилизации ЛПУ);

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования.

5.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В связи с развитием городского округа ЗАТО Светлый, ростом его населения и строительством  новых жилых зданий, детского сада на 120 мест выполнен расчет теплопотребления новыми потребителями.

Расход тепла на нужды отопления, вентиляции жилых и общественных зданий определен в соответствии с МДС 41-4.2000. ГОССТРОЙ РОССИИ. РАО «РОСКОММУНЭНЕРГО» г. Москва.

Укрупненный показатель среднечасового расхода тепла на горячее водоснабжение принят в размере 325 ккал/ч на одного жителя с учетом учреждений обслуживания.

Существующая котельная построена в 1965 году, оборудование физически и морально устарело (износ-82%), присоединенная нагрузка (43,3Гкал/час) превышает установленную мощность котлов (36,94 Гкал/час). Требуется провести реконструкцию котельной с заменой оборудования на современное с высоким КПД. В настоящее время реконструкция котельной начата. Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение 2-х 90 квартирных жилых домов и детского сада на 120 мест (северная часть) предлагается осуществить от новой перспективной котельной. Теплоснабжение и горячее водоснабжение 4-х 50 квартирных жилых домов (южная часть) предлагается осуществить от новой перспективной котельной.

Перечень и основная характеристика новых площадок.

| № пл-ки | Суммарная предполагаемая нагрузка, Гкал/час | Предполагаемое население |  | Вид застройки | Источник предпола-гаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северная часть |  |  |  |  |  |
|  | Qо =0,43 Гкал/час Qгвс=0,351 Гкал/час ΣQ = 0,78 Гкал/час | 450 чел | 6-ти этажная застройка |  | Проектируемая котельная ΣQ=1,04 Гкал/час |
|  | Qо,в =0,149 Гкал/час Qгвс=0,110 Гкал/час ΣQ =0,259 Гкал/час |  | Детский сад на 120 мест |  |  |
| Южная часть |  |  |  |  |  |
|  | Qо =0,554 Гкал/час Qгвс=0,468 Гкал/час ΣQ = 1,02 Гкал/час | 600 чел. | 5-ти этажная застройка |  | Проектируемая котельная ΣQ=1,02 Гкал/час |

Основные мероприятия развития системы теплоснабжения предусматривают:

■   Строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей;

■   Возможное проектирование и строительство новых источников тепла;

■   Реконструкция существующей котельной с заменой морально и

физически устаревшего оборудования на современное с высоким КПД;

■   Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих

проектных решений;

■    Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс;

■    Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения.

5.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Для газоснабжения проектируемой котельной и 2-х 90 квартирных жилых дома (северная часть) предлагается от подводящего газопровода высокого давления подать газ на проектируемое ГРПШ. От ГРПШ газопроводом низкого давления запитать проектируемую котельную и 2 жилых дома. Для газоснабжения проектируемой котельной и 4-х 50 квартирных дома (южная часть) предлагается от газопровода высокого давления проходящего по ул. Кузнецова подать газ на проектируемое ГРПШ, от ГРПШ газопроводом низкого давления газифицирорвать проектируемую котельную и 4 жилых дома.

В проектируемой застройке будет газифицировано 380 квартир, 2 котельные. Годовой расход природного газа составит 871325 м3, в том числе в северной части 424435 м3, в южной части 446890 м3.

Расходы газа на индивидуально — бытовые нужды населения определены в соответствии с требованием СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Годовые расходы газа определены исходя из отапливаемой кубатуры жилых и общественных зданий.

5.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Проектное решение предусматривает следующие мероприятия по эетроснабжению:

- Произвести капитальный ремонт или замену силовых трансформаторов 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 35 лет (90 – 100 % износ) на территории ЗАТО.

- В целях повышения надежности электроснабжения, запитать систему электроснабжения городского округа ЗАТО «Светлый» от двух электроподстанций расположенных на различных территориях .(ПС «Курдюм», ПС Октябрьский городок»).

- На территории водозабора разместить автономный источник питания для обслуживания скважин.

Проектируемые группы жилой застройки запитать от существующей системы электроснабжения городского округа ЗАТО «Светлый».

Расчетная электрическая нагрузка площадки жилой застройки в северной части составила – 87,2 кВт.

Расчетная электрическая нагрузка детского сада составила – 55,2 кВт.

Уличное освещение по нормам 8,3 кВт на 1км. протяженности составила  -1,74 кВт.

Общая расчетная электрическая нагрузка района с учетом Кмакс.нагр.(0,75) составила – 108,1 кВт.

Детский сад относящийся к II категории потребителей должен запитываться от двух независимых источников питания.

Для электроснабжения жилого района запроектировать кирпичную ТП 2х160 кВА.

Расчетная электрическая нагрузка площадки жилой застройки в южной части составила – 116,3 кВт.

Уличное освещение – 2,2 кВт.

Общая расчетная электрическая нагрузка района с учетом к макс. нагр.(0,75) составила – 95,3 кВт. Южный район запитать от существующей ТП №14.

Реконструировать ТП №14 в сторону увеличения мощности.

Расчетные нагрузки жилой застройки выбраны по РД 34.20185-94 (табл 2.1.5.*).

Расчетные нагрузки детского сада выбраны по СП131 110-2003.( табл. 6.14).

Расход электроэнергии по укрупненным показателям на расчетный срок составил:

Площадка жилой застройки в северной части – 775,200 мВтч/чел. в год.

Площадка жилой застройки в южной части – 544,000 мВтч/чел. в год.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально бытовыми потребителями выбран по РД 34.20185-94 (табл 2.4.4.*).

Распределительные сети ВЛ-0,4 кВ для новых районов застройки выполнить в кабельном варианте.

Вопросы реконструкции и ремонта, проектирование существующих центров питания на перспективу и строительство новых источников электроснабжения решаются по техническим условиям энергоснабжающих компаний Саратовской области и техническим разработкам специализированных организаций.

5.7. СРЕДСТВА СВЯЗИ

Создание условий для обеспечения населения городского округа услугами связи является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и относится к вопросам местного значения поселений.

Разработка раздела «Развитие системы связи» включает в себя:

- анализ существующего состояния объектов связи, ее структуры и организации;

- проверка соответствия требованиям руководящих и технических документов отрасли;

- подготовка предложений по улучшению состава и структуры объектов связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, предоставлению отдельных помещений для размещения объектов связи, а также обеспечению необходимых мощностей в инженерных инфраструктурах для обеспечения функционирования систем связи.

Целью данного раздела является подготовка предложений по созданию условий для использования структур связи органами местного самоуправления, в том числе и информационного обеспечения населения в мирное время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ЧС в особый период.

5.7.1. Почтовая связь

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи:

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

5.7.2.. Телефонная связь

Широкое развитие сетей связи за последние годы привело не только к увеличению номерной емкости АТС и объема линейно-кабельных сооружений, но и предъявило новые, более высокие требования к качеству связи.

Существующая телефонная сеть городского округа ЗАТО Светлый построена на основе АТС координатного типа. Для улучшения качества связи, а также возможности предоставления широкого спектра услуг, проектом рекомендуется замена существующей АТС координатного типа на электронную (цифровую) станцию. Так как цифровые станции с программным управлением имеют гибкую блочную архитектуру, отличаются малыми габаритами, низким энергопотреблением, высокой степенью защиты от перегрузок по питанию и высоковольтных разрядов. По абонентским линиям АТСЭ оказывает большой объем дополнительных видов обслуживания, не требует специальных помещений, кондиционирования. Станция обладает развитой системой диалога с оператором, позволяет передавать, принимать и обрабатывать не только телефонную и междугороднюю связь, но и видеосвязь, Интернет, Ethernet-связь, передачу данных. С учетом положительной динамики демографической ситуации в районе проектом рекомендуется увеличение номерной емкости существующих объектов АТС.

Существующие соединительные линии связи между ЦАТС и ОС организованы на кабеле КСПП 1*4*1,2. Износ СЛ на внутризоновой сети составляет порядка 55%. На современном этапе развития технологий в области связи используются кабели со стекловолоконными жилами, не требующие уплотнения линии до 100-120 км.

ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) могут быть любой емкости волокон и позволяют выделять волокна на промежуточные населенные пункты, по трассе прокладки соединительного тракта ЦАТС- СТС- СТС- и т. д. Это экономично в строительстве и эксплуатации объектов связи при создании мультисервисной сети.

Для осуществления этого варианта проекта потребуется, помимо замены АТСК, проложить соединительные линии связи ВОЛС протяженностью:

- Татищево-Светлый-ст. Курдюм; 17,49 км.

Общая протяженность волоконно-оптических соединительных линий по району составит приблизительно 17,49 км.

Данный вариант предлагается как основной к принятию на расчетный срок (до 2029 г.) для осуществления качественной связи в поселении, а также развития мультисервисной сети.

5.7.3. Радиовещание

Вариант 1: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июля 1996г. N1063-р, обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя  программами центрального вещания  и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо, на базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузел, с возможностью оповещения населения р.п. Светлый при ЧС и управления территорией поселения.

Так же рекомендуется установка громкоговорителей в населенном пункте, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 9.7.4 приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания:

Таблица 9.7.4.

Планируемые объекты проводного радиовещания

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения на 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р.п. Светлый | Р.п. Светлый | АДС-2,5 | 2,5 | 13180 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в р.п.Светлый  и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию, для возможности осуществления информирования населения поселения о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Саратовского ОРТПЦ.

5.7.4. Телевизионное вещание

Обеспечение населения городского округа ЗАТО Светлый телевизионным вещанием связано с общей проблемой обеспечения телевизионным вещанием Татищевского муниципального района в целом, и установки телевизионного ретранслятора в с. Большая Ивановка, как это было предложено в рамках схемы территориального планирования Татищевского района  (для определения технических характеристик ретранслятора рекомендуется использовать проекты Саратовского ОРТПЦ).

Место установки ретранслятора выбрано с учётом особенностей рельефа и учётом специфики предоставления услуг телерадиовещания: так как охват телевизионным сигналом населения всего района в целом представляется возможным от одного ретранслятора, то отпадает необходимость установки дополнительных ретрансляторов в каждом муниципальном образовании района, что довольно экономично в строительстве и дальнейшей эксплуатации объектов телерадиовещания, однако. Вопрос о предоставлении населению услуг телерадиовещания относится к основным задачам органов местного самоуправления.

В таблице 9.7.1 приведены данные по планируемым объектам телевизионного вещания.

Таблица 9.7.1

Планируемый объект телевизионного вещания для Татищевского Муниципального района в целом и городского округа ЗАТО Светлый в том числе

| № | Район установки | Название объекта телерадиовещания | Место установки ретранслятора | Высота АМС, м | Транслируемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Татищевский | РРС Татищево | с. Большая Ивановка | 150 | Первый Канал, Россия+ГТРК «Саратов», НТВ |

Охват населения составит приблизительно 64,42%*. Проектом предлагается обеспечение охвата населения тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063-р о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием, для этого рекомендуется использовать существующие объекты Саратовского ОРТПЦ.

В целях улучшения качества телевизионного вещания в районе проектом предлагается также организация цифрового телевизионного вещания на планируемом ретрансляторе Татищевского муниципального района.

Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям ЗАТО Светлый предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице 5.7.2 приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 5.7.2.

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи ЗАТО Светлый

| Населенный пункт |  | Билайн |  |  | МТС |  |  | Мегафон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антен ной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Р.п. Светлый | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

Следует помнить, что вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от конкретного местоположения абонента, плотности городской застройки и рельефа местности. Наилучший прием и передача обеспечиваются вне зданий на открытой местности или в автомобиле с установленной внешней антенной.

6.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ.

В основу проектного решения генерального плана городского округа ЗАТО Светлый положены результаты произведенного анализа комплексного развития территории, базирующегося на системе планировочных ограничений и режимных требованиях к градостроительному использованию территории городcкого округа. Наиболее весомой группой учитываемых ограничений являются ограничения, обусловленные:

- природными условиями (инженерно-геологические, геоморфологические, гидрогеологические и гидрологические факторы, и др.);

- характером и интенсивностью техногенных воздействий, требованиями к охране окружающей среды, условиям проживания и отдыха населения (экологические и санитарно-гигиенические факторы).

Все последующие этапы анализа комплексного развития территории (по социально-экономическим, транспортным, инфраструктурным и прочим факторам) базируются на результатах планировочного учета названных факторов.

К предмету настоящего раздела относится вторая группа факторов. Основная задача раздела – выявление зон с особым режимом использования территорий для принятия обоснованных планировочных решений в генеральном плане городского округа.

В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативные и специальные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела (схема «Охрана окружающей среды. Схема планировочных ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.» Существующее положение и Проектное решение.) и поименованные ниже по тексту.

В состав схемы «Охрана окружающей среды. Схема планировочных ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.» входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия жилых зон, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными природно-экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах городского округа ЗАТО Светлый систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

Кроме того в состав схемы входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана городского округа, и зоны с особыми условиями использования территорий в границах, трансформированных на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и градостроительных решений генплана, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, обеспечение экологической безопасности проживания и отдыха населения.

6.1. Объекты воздействий

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения городского округа ЗАТО Светлый в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

- производственные, коммунальные объекты, прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

- источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.);

- источники негативных воздействий электромагнитных излучений;

- очистные сооружения канализации, отстойники;

- воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции.

- Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

6.1.1.	Состояние воздушного бассейна

Промышленность городского округа представлена несколькими предприятиями и строительными организациями:

- МУП «Пекарня»

- МУП «ЖКХ»;

- СУ № 522  при Спецстрое России ФГУП;

- ОАО «Спецмонтаж»;

- ОАО «СПМУ» №1;

- ОАО «Спецэлекторомонтаж-75»

- ЗАО «Шахтострой плюс»

- ОАО «Золи – групп»

- ОАО НПП «Янтарь»

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха среды окисью углерода, углеводородом вносит автотранспорт и военная техника.

Немаловажную роль в формировании уровня загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют большую опасность для здоровья населения по сравнению с выбросами от промышленных источников, которые происходят, как правило, на большой высоте.

Однако, в связи с отсутствием систематического контроля за загрязнением воздушной среды автотранспортом и военной техникой, дать анализ окружающей среды невозможно.

Оценивая общее состояние воздушного бассейна в городском округе, можно заключить, что оно является благоприятным.

Благодаря достаточной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, хорошему озеленению территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ возможно за счет внедрения природоохранных мероприятий.

6.1.2.	Состояние водных ресурсов

Водоснабжение городского округа ЗАТО Светлый осуществляется от одного источника: артезианских скважин. На территории округа находятся 15 скважин, 12 - действующие, 3 - не действующие, принадлежат муниципальному образованию, обслуживает организация МУП «ЖКХ городского округа ЗАТО Светлый».

Водоносные горизонты артезианских скважин слабонапорные. Скважины оборудованы  электропогружными насосами, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами. Не оборудованы отверстием с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания и станции очистки воды.

Лаборатория, расположенная на территории водозабора периодически производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Общая протяженность магистральных сетей  ориентировочно в границах городского округа ЗАТО Светлый  составляет  2 км. Общая протяженность распределительных сетей составляет 25 км.

ЗАТО Светлый канализован на 100%. В городском округе имеется канализация с очистными сооружениями, которые находятся за границей окгуга. В состав очистных сооружений входят биофильтры, аэротенки, затем проводится хлорирование сточных вод.

Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет при обеспеченности 20,7 м²/чел против 7м²/чел по норме. Помимо этого, северо-западной части поселка существуют садовые  и огородные участки площадью 34,37 га.

Видовой состав насаждений однообразен. В поселке наряду с благоустроенными и планировочно организованными парками и скверами существуют и беспорядоченные неблагоустроенные зеленые массивы. Экологическая устойчивость зеленых насаждений не достаточно высока. Основными причинами являются:

- бедность видового состава насаждений, экологическое равновесие многовидового растительного сообщества много выше, чем однопородных насаждений;

- недостаточное благоустройство существующих насаждений.

Для решения проблем поселка в области озеленения проектом  предлагаются следующие мероприятия:

- улучшения видового состава зеленых насаждений в соответствии с условиями произрастания и функциями насаждений;

- благоустройство существующих насаждений.

Источники загрязнения р. Идолга являются также садовые участки на самовольно захваченных территориях, расположенных в водоохранной зоне. Водоохранная зона составляет 200 м, прибрежная полоса — 50 м.

Загрязнения подземных вод в результате хозяйственной деятельности не выявлено.

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

В целом же, дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным в связи с отсутствием систематических стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод, однако разовые наблюдения позволяют оценить состояние поверхностных вод как благоприятное.

6.1.3.	Состояние почв и земельных ресурсов

Интенсивное загрязнение почв вызывают неконтролируемые свалки твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

Это влечет за собой нарушение природного ландшафта, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, создается значительная эпидемиологическая опасность. Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТБО в общий контейнер вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это вместе с ТБО вывозится на свалки, увеличивая негативное воздействие на окружающую среду.

Полигон ТБО расположен в границах городского округа ЗАТО Светлый, но за пределами границ рабочего посёлка Светлый.

На всех предприятиях система размещения отходов отлажена.

План регулярной очистки в городском округе ЗАТО Светлый имеется, в соответствии с составленными графиками движения спецавтотранспорта.

6.1.4.	Физические факторы воздействия

Основными физическими факторами влияния на окружающую среду являются: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля в различных диапазонах, освещенность, микроклимат.

Источниками влияния физических факторов воздействия на окружающую среду являются производственные объекты, автомагистрали, объекты инженерной инфраструктуры.

В целом же, дать действительную характеристику уровня влияния физических факторов на окружающую среду не представляется возможным в связи с отсутствием систематических наблюдений.

6.1.5.	Воздействие электомагнитного излучения. Радиационный фон.

В настоящее время источником электромагнитных излучений в округе являются полигон в/ч 89553 на севере и линии электропередач.

В целях защиты от электромагнитных полей установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Граница СЗЗ вдоль линий электропередач ( расстояние от проекции на землю крайних проводов ) составляет 10 м, а для полигона СЗЗ — 100-500 м.

6.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах городского округа и на прилегающих территориях:

- объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, болота);

- водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, узлы и другие сооружения водоснабжения города;

- поселковые леса и леса лесного фонда;

- озелененные территории общего пользования;

- прочая растительность и лесные угодья;

- сельскохозяйственные угодья;

- территории учреждений отдыха и рекреационных зон;

- сады, коллективные сады, садовые участки;

- кварталы жилой застройки;

- кварталы общественной застройки.

6.3. Зоны с особыми условиями использования территорий

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- санитарно-защитные полосы водоводов (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- водоохранные зоны водотоков и водоемов (в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008г.);

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных объектов (в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в материалах генерального плана городского округа ЗАТО Светлый как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и уточнены по данным «Проектов организации СЗЗ».

Учитываемое множество факторов выявляет территориальные особенности городского округа как объекта градостроительного проектирования (территориального планирования), одновременно определяя режимы и возможности использования территорий под ту или иную функцию.

Проведенный анализ позволил не только выявить границы территорий конфликтных эколого-градостроительных ситуаций, сформировавшихся в процессе развития городского округа, но и определить границы участков, пригодных для градостроительного освоения. При этом появляется возможность территориально обособить участки, пригодные для назначения планируемых функций, условно пригодные при реализации определенных решений и мер, а также фактически непригодные при соблюдении требований действующего градостроительного, санитарного и природоохранного законодательства. ( см. «Схему комплексного анализа для оценки развития территорий и размещения объектов капитального строительства»).

7.ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГОПЛАНА

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана городского округа ЗАТО Светлый необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Светлый;

- Проекты планировки отдельных районов городского округа;

- Анализ использования территории производственными объектами;

- Схема развития инфраструктуры;

- Корректировка ТЭО водозаборного узла на базе подземных вод;

- Комплексная схема водоотведения городского округа ЗАТО Светлый;

- Генеральная схема санитарной очистки городского округа ЗАТО Светлый;

- Комплексная схема развития электроснабжения городского округа ЗАТО Светлый;

- Комплексная схема развития газоснабжения городского округа ЗАТО Светлый;

- Комплексная схема развития теплоснабжения городского округа ЗАТО Светлый;

- Схема ливневой канализации городского округа ЗАТО Светлый.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Протяженность линий рассчитывается с помощью электронной программы на графических материалах и подлежит уточнению

* Зоны приёма от планируемых ретрансляторов рассчитываются с помощью электронной программы на графических материалах, с учетом особенностей рельефа и подлежат уточнению.